Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий технологический техникум»

КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.03 Основы электротехники

(наименование дисциплины)

по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

(код и наименование профессии)

2020 г.

Организация - разработчик:  ГБПОУ  «Троицкий технологический техникум»

Разработчики:  Мумбаева С.Ю. преподаватель спец.дисциплин

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии преподавателей и мастеров п/о по программам подготовки квалифицированных рабочих технического и строительного профиля.

Протокол  №      от_______________ 20   года

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

- 3.Оценка освоения учебной дисциплины

  - Формы и методы оценивания

  - Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

- Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине

  - Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии СПО

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

У1. Читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; У2. Рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей;

У3.Использоватьвработеэлектроизмерительныеприборы.

З1.Единицыизмерениясилытока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников;

З2.	Методы	расчета	и	измерения	основных	параметров	простых	электрических, магнитных и электронных цепей;

З3.Свойствапостоянногоипеременногоэлектрическоготока;

З4.Принципыпоследовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;

З5. Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;

З6. Свойства магнитного поля;

З7.Двигателипостоянногоипеременноготока,ихустройствоипринципдействия;правилапуска,остановкиэлектродвигателей,установленныхнаэксплуатируемомоборудовании;

З8.Аппаратурызащитыэлектродвигателей;

З9.Методызащитыоткороткого замыкания; заземление, зануление.

ОК2. Организовыватьсобственнуюдеятельность,исходяизцелииспособовеедостижения,определенныхруководителем.

ОК3.Анализироватьрабочуюситуацию,осуществлятьтекущийиитоговыйконтроль,оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК6.Работатьвкоманде,эффективнообщатьсясколлегами,руководством.

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкцийФормойаттестациипоучебнойдисциплинеявляетсядифференцированныйзачет.

  - Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

    - Врезультатеаттестациипоучебнойдисциплинеосуществляетсякомплекснаяпроверкаследующихуменийизнаний,атакжединамикаформированияобщихкомпетенций:

Таблица1.1

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| У1. Читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы. ПК1.1.Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. | 1.выбираетэлектрическиеприборы согласно заданию и электрической схеме. | Выполнения индивидуальныхзаданий на практических занятиях |
| У2. Рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей. ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,исходя из цели и Способов ее достижения, определенных руководителем. | 2. умеет производить расчет параметров простых электрических цепей; | Выполнения индивидуальныхзаданий на практических занятиях |
| У3.Использоватьвработеэлектроизмерительные приборы. ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | 3.осуществляетвыборэлектроизмерительныхприборов в соответствии с поставленной задачей. | Выполнения индивидуальныхзаданий на практических занятиях |
| Знать: |  |  |
| З1. единицы измерения силы тока, напряжения, мощности Электрического тока, сопротивления проводников; | 1.выбираетисопоставляетпараметрыэлектрическихсхемиединицыихизмерения; | Выборочный ифронтальныйопрос |
| З2. методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; | 2. распознает и выбирает заданный метод расчета и измерения основных параметров Электрических цепей из перечня различных методов; | Все варианты тестирования. |
| З3.свойствапостоянногоипеременногоэлектрическоготока; | 3.рассчитываетиизмеряетэлектрическиепараметрытока; | Подготовкапрезентации,реферата,написаниеэссе,составлениекроссворда |
| З4.принципыпоследовательногоипараллельногосоединенияпроводниковиисточниковтока; | 4. знает основные принципы и правила расчета при последовательном и параллельном включении потребителей и источников тока; | Выборочный и фронтальный опрос |

| З5. электроизмерительные приборы(амперметр, вольтметр), ихустройство,принципдействияи правилавключениявэлектрическуюцепь; | 5. знает основные элементыустройства, принцип действия иправила включенияв электрическую цепьамперметра,вольтметра; | Все вариантытестирования. |
| --- | --- | --- |
| З6. свойствамагнитногополя; | 6. знает свойства постоянных ипеременныхмагнитныхполей; | Подготовкапрезентации,реферата,написаниеэссе,составление кроссворда |
| З7.двигателипостоянногоипеременного тока, их устройство ипринцип действия; правила пуска,остановки электродвигателей,установленныхнаэксплуатируемом оборудовании; | 7. сопоставляет, выбирает повнешнему виду, по условнымобозначениям на электрическойсхеметипэлектрическогодвигателя; | Выборочный ифронтальныйопрос |
| З8.аппаратурузащитыэлектродвигателей; | 8. знает назначение аппаратов изащиты, принцип действия,устройстваиработызаземления изануления; | Все вариантытестирования. |
| З9. методы защиты от короткогозамыкания,заземление,зануление | 9.знаетнедостаткиипреимуществаметодовзащитыоборудованияиперсонала. | Подготовкапрезентации,реферата,написаниеэссе, составлениекроссворда |

  - Оценка освоения учебной дисциплины:

    - Формы и методы оценивания

Предметомоценкислужатуменияизнания,предусмотренныеФГОСподисциплинеОП.02Основыэлектротехники,направленныенаформированиеобщихипрофессиональныхкомпетенций.

Контроль и оценка освоенияу чебной дисциплины по темам( разделам)

Таблица2.2

| Элемент учебнойдисциплины | Формыиметодыконтроля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущийконтроль |  | Промежуточнаяаттестация |  |
|  | Формаконтроля | ПроверяемыеОК,У,З | Формаконтроля | ПроверяемыеОК,У,З |
| Раздел 1. |  |  | Тест | У1,У2,У3 |
| Электротехника |  |  |  | З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9ОК 2,ОК3,ОК6, |
|  |  |  |  | ПК 1.1 |
| Тема1.1. | Устныйопрос | З1,З2, |  |  |
| Электрические | Лабораторно-практические | У1, У2, |  |  |
| цепипостоянного | занятия Тестирование | ОК2,ОК3 |  |  |
| тока | Самостоятельнаяработа |  |  |  |
| Тема1.2.1.3 | Фронтальныйопрос | З1,З2,З3, |  |  |
| Магнитныецепи. Электромагнитная | Лабораторно-практическиезанятия Тестирование | У1,У2,У3ОК3,ОК6 |  |  |
| индукция | Самостоятельнаяработа |  |  |  |
| Тема 1.4. | Фронтальныйопрос | З1,З2,З3,З6 |  |  |
| Электрические | Лабораторно-практические | У1, У2,У3 |  |  |
| цепипеременноготока | занятия Тестирование Самостоятельнаяработа | ОК 2,ОК3,ОК6 ПК1.1 |  |  |
| Раздел 2 |  |  | Дифференцированный | У1,У2,У3 |
| Электротехническиеустройства |  |  | зачет | З 1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9ОК 2,ОК3,ОК6, ПК 1.1 |
| Тема2.1 | Фронтальныйопрос | З1,З2,З3,З5 |  |  |
| Электроизмеритель | Лабораторно-практические | У1, У2,У3 |  |  |
| ные приборыи | занятия Тестирование | ОК3,ОК6 |  |  |
| электрические | Самостоятельнаяработа |  |  |  |
| измерения |  |  |  |  |
| Тема 2.2. | Фронтальныйопрос | З1,З2,З3,З5,З6 |  |  |
| Трансформатор | Лабораторно-практическиезанятия Тестирование | У1, У2,У3 ОК 2,ОК3,ОК6 |  |  |
|  | Самостоятельнаяработа |  |  |  |
| Тема 2.3. | Фронтальныйопрос | З1,З2,З3,З5,З6 |  |  |

| Электрическиемашины | Лабораторно-практические занятия ТестированиеСамостоятельнаяработа | У1, У2,У3 ОК 2,ОК3,ОК6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.4. | Фронтальныйопрос | З1,З2,З3,З5,З6 |  |  |
| Электрическиеаппараты | Тестирование | У1, У2,У3 ОК 2,ОК3,ОК6 |  |  |

    - Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

    - Типовые задания для оценки знаний З1. Единицы измерения силы тока, напряжения,мощностиэлектрическоготока,сопротивленияпроводников;З2.Методырасчетаиизмерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;З3.Свойствапостоянногоипеременногоэлектрическоготока;У1.Читатьструктурные,монтажные и простые принципиальные электрические схемы; У2. Рассчитывать и измерятьосновныепараметрыпростыхэлектрических,магнитныхиэлектронныхцепей.

1.Тестовое задание(пример):

- Чтотакоеэлектрическийток?

  - графическоеизображениеэлементов.

  - этоустройстводляизмеренияЭДС.

  - упорядоченноедвижениезаряженныхчастицвпроводнике.

  - беспорядочноедвижениечастицвещества.

  - совокупностьустройств,предназначенныхдляиспользованияэлектрическогосопротивления.

- Устройство,состоящееиздвухпроводниковлюбойформы, разделенныхдиэлектриком

  - электреты

  - источник

  - резисторы

  - реостаты

  - конденсатор

- ЗаконДжоуля –Ленца

  - работа,производимаяисточникам,равнапроизведениюЭДСисточниканазаряд,переносимыйвцепи.

  - определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутреннимсопротивлением.

  - пропорционаленсопротивлениюпроводникавконтуреалгебраическойсуммы.

  - количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по немуэлектрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивлениепроводника ивремяпрохождениятока черезпроводник.

  - прямо пропорциональнанапряжениюнаэтомучасткеиобратнопропорциональнаегосопротивлению.

- Прибор

  - резистор

  - конденсатор

  - реостат

  - потенциометр

  - амперметр

- Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампарассчитана нанапряжение220В.

  - 570Ом.

  - 488Ом.

  - 523Ом.

  - 446Ом.

  - 625Ом.

- Физическаявеличина, характеризующуюбыстротусовершенияработы.

  - работа

  - напряжения

  - мощность

  - сопротивления

  - нетправильногоответа.

- Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдитесопротивлениепроводника.

  - 10Ом

  - 0,4Ом

  - 2,5Ом

  - 4Ом

  - 0,2Ом

- Закон Омадля полнойцепи:

  - I=U/R

  - U=U·I

  - U=A/q

D.	I===…=

E.	I=E/(R+r)

- Диэлектрики,длительноевремясохраняющиеполяризациюпослеустранениявнешнегоэлектрическогополя.

  - сегнетоэлектрики

  - электреты

  - потенциал

  - пьезоэлектрическийэффект

  - электрический емкость

- Вещества, почтинепроводящиеэлектрический ток.

  - диэлектрики

  - электреты

  - сегнетоэлектрики

  - пьезоэлектрическийэффект

  - диод

- Какиеизперечисленныхнижечастицимеютнаименьшийотрицательныйзаряд?

  - электрон

  - протон

  - нейтрон

  - антиэлектрон

  - нейтральный

- Участокцепиэто…?

  - частьцепимеждудвумяузлами;

  - замкнутаячастьцепи;

  - графическоеизображениеэлементов;

  - частьцепимеждудвумя точками;

  - элементэлектрическойцепи,предназначенныйдляиспользованиеэлектрическогосопротивления.

- В приборе для выжигания по дереву напряжение понижается с 220 В до 11 В. Впаспорте трансформатора указано: «Потребляемая мощность – 55 Вт, КПД – 0,8».Определите силу тока, протекающего через первичную и вторичную обмоткитрансформатора.

A.

B.

C.

D.

E.

- Преобразуютэнергиютопливавэлектрическуюэнергию.

  - Атомныеэлектростанции.

  - Тепловыеэлектростанции

  - Механическиеэлектростанции

  - Гидроэлектростанции

  - Ветроэлектростанции.

- Реостатприменяютдля регулированиявцепи…

  - напряжения

  - силытока

  - напряженияисилытока

  - сопротивления

  - мощности

- Устройство,состоящееизкатушкиижелезногосердечникавнутриее.

  - трансформатор

  - батарея

  - аккумулятор

  - реостат

  - электромагнит

- Диполь–это

  - дваразноименныхэлектрическихзаряда,расположенныхнанебольшомрасстояниидруготдруга.

  - абсолютнаядиэлектрическаяпроницаемостьвакуума.

  - величина,равнаяотношениюзарядаоднойизобкладокконденсаторакнапряжениюмеждуними.

  - выстраиваниедиполейвдольсиловыхлинийэлектрическогополя.

  - устройство, состоящееиздвухпроводниковлюбойформы,разделенныхдиэлектриком.

- Найдитеневерноесоотношение:

  - 1Ом=1В /1А

  - 1 В= 1Дж/1Кл

  - 1Кл=1Ас

  - 1А=1Ом/1В

  - 1А=Дж/с

- Припараллельномсоединенииконденсатор……=const

  - напряжение

  - заряд

  - ёмкость

  - сопротивление

  - силытока

- Вращающаясячасть электрогенератора.

  - статор

  - ротор

  - трансформатор

  - коммутатор

  - катушка

- Вцепьснапряжением 250Ввключилипоследовательнодвелампы,рассчитанныенаэтоже напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а другая мощностью 25 Вт. Определитесопротивлениецепи.

A.	2625Ом.

B.	2045Ом.

- 260Ом.

- 238Ом.

- 450Ом.

- Трансформатортокаэто…

  - трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов сдлительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формыимпульса.

  - трансформатор,питающийсяотисточниканапряжения.

  - варианттрансформатора,предназначенныйдляпреобразованияэлектрическойэнергиив электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использованияэлектрическойэнергии.

  - трансформатор,питающийсяотисточникатока.

  - трансформатор,первичнаяобмоткакоторого электрическинесвязанасовторичнымиобмотками.

- Какой величинойявляетсямагнитный потокФ?

  - скалярной

  - векторной

  - механический

  - ответыА,В

  - перпендикулярный

- Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой суммируются ЭДС,наведённые ввитках.

  - магнитнаясистема

  - плоскаямагнитнаясистема

  - обмотка

  - изоляция

  - нетправильногоответа

- Земля и проводящие слои атмосферы образует своеобразный конденсатор.Наблюдениямиустановлено,что напряженностьэлектрическогополяЗемливблизиееповерхности в среднем равна 100 В/м. Найдите электрический заряд, считая, что онравномернораспределенповсейземнойповерхности.

  - 4,2∙	Кл

  - 4,1∙	Кл

  - 4∙Кл

  - 4,5∙Кл

  - 4,6∙Кл

- Практическая работа

Рассчитать схемы цепей используя законы Кирхгофа

Цель работы:

  - научитьсярешатьзадачисиспользованиемзаконовКирхгофа

Задачи практической работы:

  - УглубитьизакрепитьзнанияпозаконамКирхгофа.

  - Научитьсярассчитыватьсилытока,напряжения, мощноститока.

  - Совершенствоватьнавыкисамостоятельнойработы.

  - Развиватьумениеанализироватьи делать выводы.

Методы обучения:практические:решениезадач.

Решение задач

- Дана схема, и известны сопротивления резисторов и ЭДС источников. Требуется найтитокивветвях,используязаконыКирхгофа.

- Знаясопротивлениярезисторови ЭДСтрехисточниковнайти ЭДСчетвертогои токивветвях.

- ЭДСисточникапитанияравнаЕ1=5В,асопротивленияR1=100Ом,R2=510Ом,R3=100Ом.Требуетсярассчитатьнапряжениянарезисторахитокчерезкаждыйрезистор.

3.Самостоятельнаяработа

Созданиепрезентации«Использованиятепловогодействиятока».Написаниереферата

«Способыэкономииэлектроэнергиивбытуинапроизводстве». Составлениеопорногоконспекта «Элементысхемэлектрическихцепей»

    - ТиповыезаданиядляоценкизнанийЗ4.Принципыпоследовательногоипараллельногосоединенияпроводниковиисточниковтока;

З5.Электроизмерительныеприборы(амперметр,вольтметр),ихустройство,принципдействия и правила включения в электрическую цепь; З6. Свойства магнитного поля; У1.Читатьструктурные,монтажныеипростыепринципиальныеэлектрическиесхемы;У2.Рассчитыватьиизмерятьосновныепараметрыпростыхэлектрических,магнитныхиэлектронныхцепей.

- Тестовоезадание(пример):

А1.Когдаэлектрическиезаряды находятсяв покое,товокругнихобразуется:

а) электрическое полеб)магнитноеполе

в) электрическоеи магнитноеполе

А2. Какрасположены железныеопилки вмагнитномполепрямоготока?

а)беспорядочно

б)попрямымлиниямвдольпроводника

в)позамкнутымкривым,охватывающимпроводник

А3. Какиеметаллысильнопритягиваютсямагнитом:1)чугун,2)сталь,3)кобальт,4)никель?

а)2, 1

б)3,4

в) 1,2,3,4

А4.Когдакмагнитнойстрелкеподнеслиодинизполюсовпостоянногомагнита,тоюжныйполюс стрелкиотклонился.Какойполюс поднесли?

а) северныйб)южныйв)любой

А5.Северный магнитныйполюсрасположену…географическогополюса,аюжный у

…

а) южного … северногоб) северного … южногов)северного…северного

А6.Кмагнитучерезстержень притягиваютсялёгкиегвозди. Изкакоговеществаизготовленстержень:измедиилистали?

а) из сталиб) измеди

в)нетразницы

А7.Какнаправленымагнитныелиниимеждуполюсамидуговогомагнита?

а)отSк Nб)отNкS

в)вдольмагнита

А8.Магнитноедействиекатушкистокомтем…,чем…числовитковв ней.

а) сильнее … меньшеб) сильнее … большев)слабее …больше

А9.Железныйсердечник,введённыйвнутрькатушки…магнитноедействиекатушки.

а) не изменяетб) ослабеваетв) усиливает

А10.Какиеявленияиспользуютсявустройствеэлектродвигателей?

а) вращение рамки в магнитном полеб)вращениерамкистоком

в)вращениерамкистокомвмагнитномполе

А11.Стоимостьэлектроэнергии-это?

- разностьконечногоиначальногопоказанийэлектросчётчика

- произведениерасходаэлектроэнергии наопределённыйтариф

- сумма конечного и начального показаний электросчётчикаА12. Наибольшее значение измеряемой величины называютОтвет:

А13.Какимэлектроизмерительнымприборомизмеряютсопротивление?

- частотомер

- вольтметр

- омметр

- Практическаяработа

Рассчитатьиндуктивностькатушки.РассчитатьЭДСсамоиндукциикатушкиЦельработы:

  - научитьсярешатьзадачипорасчётаминдуктивностиисамоиндукциикатушки.

Задачи практическойработы:

  - Углубитьизакрепитьзнанияпоиндукцииисамоиндукциикатушки.

  - НаучитьсярассчитыватьиндуктивностьиЭДСсамоиндукции.

  - Совершенствоватьнавыкисамостоятельнойработы.

  - Развиватьумениеанализироватьи делать выводы.

Методыобучения:практические:решениезадач.

Решениезадач

- Через соленоид, индуктивность которого 0,4 мГн и площадь поперечного сечения 10 см2,проходит ток 0,5 А. Какова индукция поля внутри соленоида, если он содержит 100витков?

- Приподключениикатушкииндуктивностик источнику постоянного тока амперметрпоказалI=12А,вольтметрU=24В.Приподключенииксетипеременноготокасчастотой f=50 Гц показания стали: I=2 А, вольтметр U=24 В. Определить индуктивностькатушки.

- При изменении силытока вкатушке с 3А до2 А за время 10-3с вкатушке возникаетЭДСсамоиндукции5В.Определитеиндуктивностькатушки(мГн).

- При помощи реостата равномерноувеличивают силу тока в катушке,индуктивностькоторой 5,2 мГн. Увеличение силы тока происходит в течение времени 12 мс. СредняяЭДС самоиндукциивкатушке1,21В.Определитесилу токавкатушкечерез,еслиначальнаясилатокавкатушке0,23А.

3.Самостоятельнаяработа

Составлениекроссвордапотеме«Магнитныецепи»иответыкнему.Написаниереферата

«Ленциеговкладвразвитиеэлектротехники».Составлениесхемэлектромагнитного реле.

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З7. Двигатели постоянного и переменного тока,ихустройствоипринципдействия;правилапуска,остановкиэлектродвигателей,установленныхнаэксплуатируемомоборудовании;З8.Аппаратурызащитыэлектродвигателей; З9. Методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление; У1.Читатьструктурные,монтажныеипростыепринципиальныеэлектрическиесхемы;У2.Рассчитыватьиизмерятьосновныепараметрыпростыхэлектрических,магнитныхиэлектронныхцепей.

- Тестовыезадания

1Условияпараллельнойработытрансформатора.

А.Равенствовторичныхнапряженийичастот.

В.Находитсяводномпомещении ибытьразличноймощности.

С.Вторичныенапряженияравны,принадлежаткоднойгруппе,одинаковыеUxx.

D.Вторичныенапряженияравны,принадлежаткоднойгруппе,одинаковыеUxx.Е.ОдинаковыеUxx,равныепомощности.

- Назначениеэлектромашинногоусилителя.

А.Дляувеличениямощностидвигателя.В.Дляусиленияэлектрическихсигналов.

С. Дляулучшениярежимаработысети.

D. Дляповышенияcosφ.

Е. Дляувеличенияскорости двигателя.

- Способырегулировкитокавсварочныхтрансформаторах.

А.Изменениемпервичногонапряжения.

В.Изменениямчиславитковвторичнойобмотки.С.Изменениемактивногосопротивления.

D.Изменениеминдуктивногосопротивления.Е.Изменениемёмкостногосопротивления.

- Можетли роторасинхронногодвигателявращатьсясинхроннос магнитнымполемстатора.

А.Может.

В.Неможет.

С.Может,безнагрузки.

D. Можетпринизкихоборотах.Е.Можетпринизкихчастотах.

- ОтчегозависитКПДэлектрическоймaшины?

А.Отпервичногонапряжения.

В. От величины потерь в стали и меди. С.Отвеличиныскольжения.

D.Отскоростивращения.

Е. Отнаправлениявращения.

- Какосуществитьподключениетрехфазногодвигателяводнофазнуюцепь?

А. Перемоткойобмотки.

В. Включением конденсаторов.С.Снижениемнапряжения.

D. Изменением частоты.Е.Увеличениемтока.

- Условияпараллельнойработысинхронныхгенераторов?А. ЭДС генератора в момент подключения должно равняться и бытьпротивоположнойпофазеЭДСцепи.

В.ЧастотаЭДСгенератораравначастотеЭДСсети.

С.Порядокследованияфазгенератораисетидолжен бытьодинаковым.

D.Соблюдениевсехперечисленныхусловий.Е.Совпадатьколичествофаз.

- Длячегослужитколлекторвмашинахпостоянноготока?Длякрепленияобмотокротора.

А.Длявыпрямленияпеременноготока.

В.Дляконтактасощеточныммеханизмом.

С.Длясоединенияроторнойистаторнойобмотки.

D. Дляцентровкиякоря.

- СколькоспособоввозбуждениямашиныпостоянноготокаВызнаете?

А. Один.В. Пять.С.Три.

D.Четыре.Е.Два.

- Чемотличаетсягенераторпостоянноготокаотдвигателяпостоянноготока?

А.Внешнимвидом

В. Отсутствием коллектора.С.Обмоткамиротора.

D.Двигательпотребляетэнергию,а генераторгенерирует.Е.Двигательнеимеетдополнительныхполюсов.

- Вчемособенностьпускадвигателяпостоянноготока.Вроторнуюцепьнеобходимовключитьдобавочноесопротивление.

А.Напряжениеегопостоянноповышается.

В.Двигательпредварительнонеобходимопривестивдвижение.С.Навремяпускаотключитьщёточныймеханизм.

D.Навремяпускаотключитьобмоткувозбуждения.

- Назначениетахогенераторапостоянноготока.ДлягенерированияЭДСмалойвеличины.

А. Дляизмеренияэлектрическихсигналов.

В.Дляизмерениячастотывращенияповеличиневыходногонапряжения. С.Для измеренияпараметровдвигателей.

D.Длягенерированияпеременноготока.

- Сколькорежимовработыэлектрическихмашинвызнаете?

А. Один.В.Два.

С.Три.

D. Четыре.

Е.Пять.

- 0бластьприменениятрансформатора

А.Дляизмерениямощности.В.Дляизменениямощности.С.Дляизменениянапряжения.

D.Дляизменениянапряженияссохранениемчастот.Е.Для изменениячастот.

- Чемотличаетсятрансформаторотавтотрансформатора?

А.Количествомобмоток.

В.Отсутствием электрическойсвязимеждуобмотками.С.Толщинойлистовмагнитопровода.

D. Магнитным потоком.Е.Частотой.

- Сколькостержнейимееттрехфазныйтрансформатор?

А. Один.В.Два.

С.Три.

D. Четыре.Е.Пять.

- Какоевлияниеоказываетреакцияякорянаработусинхронноймашины?

А. Ухудшает свойства машины.В.Неоказываетвлияние.

С. Улучшаеткачествамашины.

D.Ведеткперегреву.

Е. Увеличиваетобороты.

- Назначениесинхронногокомпенсатора

А.Дляпотребленийреактивноймощности.

В.Длякомпенсированияактивноймощности.С.Длягенерированияреактивноймощности.

D.Дляповышениянапряжениявсети.Е.Длягенерированияактивноймощности.

- Сколькотиповобмотокприменяетсявмашинахпостоянноготока

А.ОдинВ.ДваС.Три.

D. Четыре.Е.Пять.

- Чтотакоеобратимостьмашинпостоянноготока?

А.Можетвращатьсявлюбуюсторону.В.Можетработатьналюбомтоке.

С.Можетработать какгенераторном,такивдвигательном режиме.

D. Можетработатьна любомнапряжении.Е.Можетработатьналюбоймощности.

- Сколькосуществуетрежимовработыасинхронной  машины?

А.ОдинВ.ДваС.Три.

D. Четыре.Е.Пять.

- Диапазонизмененияскольженияасинхронноймашины?

А.От-∞до0.В. От0до+∞.С.От0до1.

D.От-∞до0.Е.От-∞до+∞.

- Сколькосуществуеттиповобмотоктрансформаторов

А.ОдинВ.ДваС.Три.

D. Четыре.Е.Пять.

- Какуюзависимостьустанавливаетвнешняяхарактеристика  трансформатора?

А.U2=f(I2).

В.U1=f(I1).

С.I2=f(I2).

D.U1=f(U2).

Е.U2=f(U1).

- Какуюзависимостьустанавливаетскоростнаяхарактеристикаасинхронногодвигателя?

А.Токастатораотполезноймощности.

В. Скоростивращенияотскольжения.С.Токаротораотполезноймощности.

D.Скоростивращенияотполезноймощности.Е.Напряженияотмощности.

- Практическаяработа

Рассчитатьпогрешностьамперметра.Рассчитатьпогрешностьвольтметра.

Цельработы:

  - практическим путём изучить конструкции приборов 3-х систем(магнитоэлектрической,электромагнитной).

Задачи практическойработы:

  - Углубитьизакрепитьзнанияпоизмерительнымприборам.

  - Научитьсяопределятьтехническиехарактеристикипоусловнымобозначениямнашкалах.

  - Совершенствоватьнавыкисамостоятельнойработы.

  - Развиватьумениеанализироватьи делать выводы.

Методыобучения:практические:решениезадач.

Решениезадач

Попредложеннымпреподавателемприборовопределить:

  - ценуделения;

  - пределизмеренияприбора;

  - абсолютнуюпогрешностьприбора;

  - относительнуюпогрешностьприбора;

  - приведеннуюпогрешностьприбора.

- Самостоятельнаяработа

Создание презентации «Общие сведения об асинхронных машинах». Составление опорногоконспекта «Механические и рабочие характеристики двигателя». Написание эссе «Работамашиныпостоянноготокаврежимегенератора».

- Контрольно-оценочныематериалыдляитоговойаттестациипоучебнойдисциплине

В результате аттестации по учебной дисциплине ОП.02. Основы электротехникиосуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также динамика формированияобщихкомпетенций.

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованиемследующихформиметодовтекущегоиитоговогоконтроля:фронтальныйиустныйопросво время аудиторных занятий; контрольные и тестовые задания по темам учебнойдисциплины;проведениелабораторно-практическихработ;дифференцированныйзачет.

I.ПАСПОРТ

Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебнойдисциплины ОП.02. Основы электротехники по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной ичастичномеханизированнойсварки(наплавки):

Умения

У1. Читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы.У2. Рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных иэлектронныхцепей.

У3.Использоватьвработеэлектроизмерительныеприборы.

Знания

З1.Единицыизмерениясилытока,напряжения,мощностиэлектрическоготока,сопротивленияпроводников;

З2.	Методы	расчета	и	измерения	основных	параметров	простых	электрических,магнитныхиэлектронныхцепей;

З3.Свойствапостоянногоипеременногоэлектрическоготока;

З4.Принципыпоследовательного ипараллельногосоединенияпроводниковиисточниковтока;

З5. Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принципдействияиправилавключениявэлектрическую цепь;

З6. Свойствамагнитногополя;

З7.Двигателипостоянногоипеременноготока,ихустройствоипринципдействия;правилапуска,остановкиэлектродвигателей,установленныхнаэксплуатируемомоборудовании;

З8.Аппаратурызащитыэлектродвигателей;

З9.Методызащитыоткороткого замыкания;заземление,зануление.

II.ЗАДАНИЕДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант№1

Вариант1

Инструкция для обучающихсяВнимательно прочитайте задание.Времявыполнениязадания– 3часа

Задание1.Проверказнанийв видетестирования:3тестапо25вопросов,изних7вопросовбезвыбораответа,т.е.открытоготипа.

Вариант№1

БлокА

| №п/п | Задание(вопрос) |  |  |  |  |  | Эталонответа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцияповыполнениюзаданий№1–3:соотнеситесодержаниестолбца1ссодержанием столбца 2.Запишите в соответствующие строкибланка ответов букву изстолбца2,обозначающуюправильныйответнавопросыстолбца1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установите соответствие между электрическими |  |  |  | величинами | и | 1- | В |
|  | единицамиихизмерения |  |  |  |  |  | 2- | А |
|  | Электрическиевеличины.Единицыизмерения |  |  |  |  |  | 3- | Б |
|  | 1. Силатока.А.В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Напряжение.Б.Ом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Электрическоесопротивление.В.А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установитесоответствие междуизображенными электроаппаратами и |  |  |  |  |  | 1- | А |
|  | ихназваниями. |  |  |  |  |  | 2- | В |
|  | Электромагнитныеаппараты. |  |  |  |  |  | 3- | Б |
|  | 1. | 2. |  | 3. |  |  |  |  |
|  | А.АвтоматическийвыключательБ.Электромагнитнаямуфта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В.Магнитныйпускатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установитесоответствиемеждучастьюаппаратаиееназначением - Магнитопровод А.Гашениедуги. - КатушкаБ.Изоляция. - Доннаярешетка.В.Полюсныенаконечники. |  |  |  |  |  | 1- | В |
|  |  |  |  |  |  |  | 2- | Б |
|  |  |  |  |  |  |  | 3- | А |
| 4. |  | Трансформатор являетсятрансформацииегочисленно - Большеединицы - Меньшеединицы - Равенединице | повышающим, | если | коэффициент |  | 1 |  |

| 5. | Выберитеправильныйответ. Что называетсякороткимзамыканием? - Аварийныйрежим,вызванныйрезкимуменьшениемсопротивленияцепиивозрастаниемтока до недопустимобольшихзначений. - Аварийныйрежим,вызванныйвнезапнымувеличениемнапряжения. - Режимработы цепи,связанныйсвнезапнымотключениемнагрузки. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 6. | Вэлектрическойцепиоднофазногопеременноготокасоединеныпоследовательно 40 штук электролампочек с сопротивлением по 5,5Омкаждая.Напряжениесети220В.Чемуравенток вцепи? 1.0,0025А. 2.0,25А 3.1А. | 3 |
| 7. | 1.2.3 Подкакимномеромусловноеизображениепредохранителясплавкой вставкой? | 2 |
| 8. | Сваркатокомобратной полярности,чтоэтоозначает? - Наэлектроде+,наизделии«-»; - Наизделии+,наэлектроде«-»: - Сваркапеременнымтоком. | 1 |
| 9. | Какназываетсяпреднамеренноесоединениекорпусовэлектроприборовс нулевымпроводомсети? - заземление - зануление - защитноеотключение | 2 |
| 10. | Предохранительрассчитанна6А.Напряжениесети 220В. Определите допускаемую суммарную мощность включаемыхприборов. 1.650Вт. 2.1,32 кВт. 3.1,1 кВт. | 2 |
| 11. | Какуювеличинупеременноготокаизмеряютэлектроизмерительныеприборы? 1. Амплитудную.2.Мгновенную 3.Действующую. | 3 |
| 12 | Еслипри сваркеприменяетсягаз аргон,тоэто - электросваркавинертнойсреде - газоваясварка | 1 |
| 13. | - Всехтрех. - Второй. - Третий. | 1 |

| 14. | Накакомпринципеоснованаработатрансформатора? - Намагнитоэлектрическомпринципе. - Надинамическомпринципе. - Наэлектромагнитномпринципе. |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Какойизэлементовэлектрическойцепинапостоянномтокедастразрыввцепи? - СопротивлениеR - Катушкаиндуктивности L. - КонденсаторC. |  |  | 3 |
| 16. | Какназываетсяток,которыйстечениемвременинеизменяетсяниповеличине,нипонаправлению? - Переменнымтоком - Постояннымтоком - Вихревым током |  |  | 2 |
| 17. | Выберитеправильныйответ. Определителинейноенапряжениегенератора,если егофазноенапряжен.127В?Обмоткигенераторасоединенызвездой. 1.380В. 2.220В 3. 127В. |  |  | 2 |
| 18. | 1. 2. 3. Накакомрисункепредставленополучениеэлектроэнергииспомощьютурбогенератора? |  |  | 2 |
| БлокБ |  |  |  |  |
| 19. | Каксоединитьобмоткистаторатрехфазногодвигателя,чтобыегомощностьвозрослав3раза? |  |  | треугольником |
| 20. |  |  |  | 1А |
|  | Приведитенеобходимыерасчеты. |  |  |  |

| 21. | Каксоединены резисторы? | параллельн о |
| --- | --- | --- |
| 22. | Напишитеформулы законовОмадляучасткаиполнойцепи? | I=U/R I=E/R+r |
| 23. | Вкаком режимеработаетсварочныйтрансформатор? | В режиме короткогозамыкания |
| 24. | Чемуравнастандартнаячастотапеременного токадляпромышленныхэлектроустановок вРФ? | 50Гц |
| 25 | ЧтоозначаютбуквыAC/DCнасварочноминверторе? | AC- alternatingcurrent,переменныйток. DC- directcurrent,постоянныйток |

Задание2. Практикоориентированныезадания

У1.читатьструктурные,монтажныеипростыепринципиальныеэлектрическиесхемы.

НастендеНТЦ07выбратьэлектрооборудованиедляпредставленнойсхемы,которуюпредлагаетпреподаватель.

У3.использоватьвработеэлектроизмерительныеприборы.

Попоказаниямприборовопределитьсилутокавотдельныхветвяхцепи,попредложеннойсхеме.

У2.	рассчитывать	и	измерять	основные	параметры	простых	электрических,магнитныхиэлектронныхцепей.

Рассчитать силутокавнеразветвленнойцепи.Сравнитьсопытом.

Литературадляобучающихся:

Основныеисточники:

- БутыринП.А.,ТолчеевО.В.,ШакирзяновФ.Н.Электротехника:учебникдлянач.проф.образования/Подред.П.А.Бутырина.-2-еизд. -М.:Академия,2014.

- НовиковП.Н.Задачникпоэлектротехнике:практикумдлянач.проф.образования

/П.Н.Новиков,О.В.Толчеев.- 3-еизд.,перераб.идоп.- М.:Академия, 2014

- Прошин	В.М.	Рабочая	тетрадь	к	лабораторно-практическим	работам	поэлектротехнике.-М.:Академия,2014.

- Прошин	В.М.	Лабораторно-практические  работы	по	электротехнике.	-М.:Академия,2012.

- НовиковП.Н.Задачникпоэлектротехнике. -М.:Академия,2014.

- ПрошинВ.М.Рабочаятетрадьпоэлектротехнике.-М.:Академия,2015.

Дополнительныеисточники:

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. - М.:Академия,2006.

- МоскаленкоВ.В. Справочникэлектромонтера.- М.:Академия,2006.

- ДаниловИ.А.,ИвановП.М.Дидактическийматериалпообщейэлектротехникесосновамиэлектроники.-М.:Академия,2007.

- Дубина А.Г., Орлова С.С. MS Excel в электротехнике и электронике. - СПб.: БХВ-Петербург,2006.

Internet-ресурсы:

http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/(Сайтсодержитэлектронныйсправочникпо направлению

«Электротехника,электромеханикаиэлектротехнологии»).

Сайтсодержитинформациюпотеме«Электрическиецепипостоянноготока»)

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm

(Сайтсодержитэлектронныйучебникпокурсу«ОбщаяЭлектротехника»)

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника,электромеханика иэлектротехнологии").

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm

(Сайтсодержитэлектронныйучебникпокурсу«Электроникаисхемотехника»).

III.ПАКЕТЭКЗАМЕНАТОРАIIIа.УСЛОВИЯ

Количествовариантовзаданиядляэкзаменующегося.Группаделитсяна3подгруппыНа дифференцированный зачет допускается сначала 6 человек, после выполнениятестового задания, на которое отводится 45 мин, студенты приступают к практическимзаданиям, на которое отводится 30 мин. Тестовые задания представлены в 3 вариантах,практических заданий- 6 вариантов (по технике электробезопасности большее числозаданийнерекомендуется).

Времявыполнениязадания–1час.15мин

Оборудование:экзаменационныйлистсзаданием,проштампованныйлистдлястудентов,авторучка,калькулятор,лабораторные стендыНТЦ №3,НТЦ№7,НТЦ№9.

Эталоны ответов

| Вариант1 |  |
| --- | --- |
| 1 | 1-В. 2-А. 3-Б |
| 2 | 1-А. 2-В. 3-Б |
| 3 | 1-В.2-Б.3-А |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 11 | 3 |
| 12 | 3 |
| 13 | 1 |
| 14 | 3 |
| 15 | 3 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | треугольником |
| 20 | 1А |
| 21 | параллельно |
| 22 | I=U/RI=E/R+r |
| 23 | В режимекороткогозамыкания |
| 24 | 50Гц |
| 25 | AC- alternating current,переменныйток. DC-directcurrent,постоянныйток |

Экзаменационнаяведомость

IIIб.КРИТЕРИИОЦЕНКИ

Закаждый правильныйответсвопроса№1до вопроса№18присуждается1 балл;

Закаждый правильныйответнавопросыоткрытыхтестовс№19по №25присуждается2балла.

В результате правильного решения теста студент максимально может получить 32 балла.Завыполнение практическихзаданиймаксимальное числобаллов15.

Таблицаперевода балловвоценку.

Оценка

Баллы

| 47-44 | отлично |
| --- | --- |
| 43-40 | хорошо |
| 39-33 | удовлетворительно |
| 32именьше | неудовлетворительно |

Листсогласования

Дополнения иизменения ккомплектуКОСнаучебныйгод

Дополненияи   измененияккомплектуКОСна	учебный годподисциплине

ВкомплектКОСвнесеныследующиеизменения:

Дополненияи изменениявкомплектеКОСобсуждены назаседанииПЦК

«_	»	20	г.(протокол№	).ПредседательПЦК			/		/