#### Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение

#### «Троицкий технологический техникум»

Комплект

контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

по профессии 15.01.05 Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

2023г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. Паспорт комплекта |  |
| --- | --- |
| # 1.1. Область применения |  |
| # 1.2. Система контроля и оценки освоения умений и знаний |  |
| # 1.2.1. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине |  |
| # 1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины |  |
| # 2. Задания для контроля и оценки освоения программы |  |
| # 3. Перечень используемых источников |  |

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

# 1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств  предназначен для проверки результатов освоения умений и усвоения знаний по учебной дисциплине ОП.02 Основы электротехники

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

# Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1. Формирование элементов общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

Результатом освоения ПМ является овладение общими (ОК.) компетенциями и профессиональными компетенциями (ПК)

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.

В результате изучения профессионального модуля студент должен:

уметь:

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей;

- использовать в работе электроизмерительные приборы;

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников;

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;

- свойства постоянного и переменного электрического тока;

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;

- свойства магнитного поля;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании;

- аппаратуру защиты электродвигателей;

- методы защиты от короткого замыкания;

- заземление, зануление;

# 1.2 Система контроля и оценки результатов освоения умений и усвоения знаний

# В соответствии с учебным планом по  учебной дисциплине предусмотрен текущий контроль умений и знаний с выставлением итоговой оценки за весь курс,   во время проведения занятий, промежуточная аттестация   с выставлением итоговой оценки за весь курс.

В результате изучения учебной дисциплины 	обучающийся должен освоить профессиональные компетенции:

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций |

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций:

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее |
|  | достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности).

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; | Правильное чтение структурных, монтажных и принципиальных электрических схем. |
| - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Владение теоретическими основами расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электрических цепей. |
| - использовать в работе электроизмерительные приборы. | Измерение выбранной величины электроизмерительными приборами. |
| Знания: |  |
| - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; | Иметь понятие электрического тока. Знать единицы измерения силы тока, напряжения, мощности и сопротивления проводников. |
| - методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; | Знать методы расчета и измерения основных простых электрических, магнитных и электронных цепей. |
| - свойства постоянного и переменного электрического тока; | Знать свойства постоянного и переменного электрического тока. |
| - принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | Знать принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока. |
| - электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; | Знать электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь. |
| - свойства магнитного поля; | Знать свойства магнитного поля. |
| - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; | Знать область применения двигателей постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия. |
| - правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; | Знать правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании. |

1.2.1Формы промежуточной аттестации по ООП при освоении учебной дисциплины

| Учебная дисциплина | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| ОП.02 Основы электротехники | дифференцированный зачет |

1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения программы учебной дисциплины

Текущий контроль результатов обучения осуществляется в устной и письменной формах на учебных занятиях. Письменный контроль проводится в форме практических занятий, самостоятельных работ.  Контролируется умение применять полученные знания при ответе на вопросы по разделу. Задания представлены в форме тестов и заданий на приведение примеров, систематизацию знаний по теме.   Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основании текущих оценок по всему курсу и результатов сдачи   дифференцированного зачета (для программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих).

2. Задания для контроля и оценки

2.1. Текущий контроль.

Материалы для устного опроса

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока

Основные параметры электрической цепи постоянного тока.

- Что называется электрическим током?

- Что называется электродвижущей силой?

- Что называется электрическим сопротивлением?

- Что называется напряжением?

- Обозначение силы тока

- Обозначение электродвижущей силы

- Обозначение сопротивления

- Обозначение напряжения

- Единицы измерения силы ток

- Единицы измерения сопротивления

- Единицы измерения электродвижущей силы

Ответы:

- Электрический ток - это направленное движение свободно заряженных частиц

- Электродвижущая сила - сила, под действием которой в замкнутой цепи протекает ток

- Сопротивление - это противодействие проводника направленному движению заряженных частиц электрическому току

- Напряжение - это основная величина, характеризующая электроустановку, численно равная работе, выполняемой при перемещении единицы положительного электричества между двумя точками

- I - условное обозначение силы тока

- Е - условное обозначение ЭДС

- R- сопротивление

- U - напряжение

- Сила тока измеряется в амперах (А)

- Напряжение измеряется в вольтах (В)

- Сопротивление - в омах (Ом)

- Электродвижущая сила - в вольтах (В)

Закон Ома

- Сформулировать закон Ома для участка цепи

- Сформулировать закон Ома для полной цепи

- Записать формулу закона Ома для участка цепи

- Записать формулу закона Ома для полной цепи

- Как измениться сила тока, если сопротивление увеличить в 4 раза?

- Как измениться сила тока, если напряжение увеличить в 4 раза?

- Как измениться сила тока в цепи, если напряжение уменьшить в 12 раз, а сопротивление увеличить в 4 раза?

- Как измениться сила тока в плитке, если отрезать часть спирали?

- Как изменится сопротивление неизолированного проводника, если его сложить вдвое?

Ответы:

- Ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению данного участка

- Ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и обратно пропорционален сопротивлению всей цепи

- I=U/R

- I=E/(R+Ro)

- Если сопротивление увеличить в 4 раза, то сила тока уменьшается в 4 раза

- Если напряжение увеличить в 4 раза, то сила тока увеличится в 4 раза

- Если напряжение уменьшить в 12 раз, а сопротивление увеличить в 4 раза, то сила тока уменьшится

- Если отрезать часть спирали сила тока уменьшится

- Сопротивление неизолированного проводника, если его сложить вдвое, увеличится в 2 раза

Соединение резисторов

- Какое соединение называется параллельным?

- Какое соединение называется последовательным?

- Какое соединение называется смешанным?

- Главное удобство при параллельном соединении?

- Схема последовательного соединения

- Схема параллельного соединения

- Как распределяется сила тока между потребителями при параллельном соединении?

- Как распределяется сила тока между потребителями при последовательном соединении?

- Зависит ли напряжение на потребителях при параллельном

- соединении от сопротивления потребителей?

- Зависит ли напряжение на потребителях при последовательном соединении от сопротивления потребителей?

Ответы:

- Параллельным соединением называется такое соединение, при котором элементы электрической цепи находятся под одним и тем же напряжением.

- Последовательным соединением называют такое соединение, при котором каждый из резисторов включен в одну замкнутую электрическую цепь.

- Смешанное соединение - это такое соединение, при котором в электрической цепи резисторы, соединенные между собой параллельно, включаются последовательно с другим резисторами.

- Главное удобство состоит в следующем: если в схеме перегорит один резистор, то данная схема продолжает работать, благодаря второму резистору, соединенному параллельно первому

- Сила тока между потребителями при параллельном соединении распределяется неравномерно, неодинаково.

- Сила тока между потребителями при последовательном соединении распределяется одинаково, равномерно, последовательно.

- Да, зависит

- Нет

Закон Кирхгофа

- Как читается первый закон Кирхгофа?

- Как читается второй закон Кирхгофа?

- Чем алгебраическая сумма отличается от арифметической?

- Какое включение называется согласным?

- Какое включение называется встречным?

- Что такое узел электрической цепи?

- Что называется ветвью электрической цепи?

Ответы:

- Сумма токов, приходящих к узлу цепи, равна сумме токов, уходящих от этого узла или алгебраическая сумма токов равна нулю.

- Во всякой замкнутой эл.цепи алгебраическая сумма всех ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжений в сопротивлениях, включенных последовательно в эту цепь.

- Алгебраическая сумма токов равна нулю независимо от их величины, числа, полученного при сложении токов. А арифметическая сумма токов может быть равна нулю, но не всегда.

- Согласное включение - включение, при котором направление ЭДС двух источников энергии совпадают по направлению.

- Встречное включение - включение, при котором направление ЭДС двух источников не совпадают до направлению.

- Узел - это точка, где сходятся три и более проводников.

- Ветвь - это участок цепи, соединяющий два соседних узла.

Работа и мощность постоянного тока

- От чего и как зависит величина электрической работы? Поясните словами и приведите формулы

- Что называется мощностью?

- Формулы для определения мощности

- Единицы измерения работы

- Единицы измерения мощности

- Как изменится мощность лампочки, если напряжение уменьшить в 2 раза?

- Как изменится мощность плитки, если в сети не хватает напряжения?

- Почему быстро перегорают потребители, если к ним подвести повышенное напряжение?

Ответы:

- Работа (ее величина) зависит от напряжения, силы тока й времени, мощности. A=U xlxt (Дж) A=Pt

- Мощностью называется работа, производимая (или потребляемая) в одну секунду

- P = A/t, P=IxU, P=I2-R

- Работа измеряется в Джоулях (Дж)

- Мощность измеряется в ваттах (Вт)

- Если напряжение уменьшить в два раза, то и мощность лампочки уменьшится в два раза.

- Если в сети не хватает напряжения, то мощность плитки уменьшится

- Потому что по потребителям в данном случае проходит повышенный ток

Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока

Основные параметры переменного тока

- Какой ток называется переменным?

- Достоинства переменного тока

- Графическое изображение

- Что называется периодом?

- Обозначение, единицы измерения периода, формула

- Что называется частотой колебаний?

- Обозначение единицы измерения, формула частоты

- Обозначение, единицы измерения, формула угловой частоты

Ответы:

- Переменный ток - это периодически изменяющий свое направление и величину ток, причем среднее значение может быть равно нулю.

- Переменный ток обладает способностью трансформироваться, что обеспечивает экономичную передачу электрической энергии на большие расстояния. Кроме того, двигатели переменного тока отличаются простотой устройства и малыми габаритами. Поэтому переменный ток применяется очень широко.

- i - мгновенное значение переменного тока, Т - период, f - промышленная частота X - длина волны, Im - максимальное значение переменного тока

- Период - это промежуток времени, через который изменения тока повторяются.

- (Т)=сек. Т= 1/f

- Промышленная частота - число периодов в 1 сек (величина обратная периоду).

- (f) = Гц, f=l/T

- w - угловая частота переменного тока, (ш)=рад/сек, w=2u/T=27if

Мощность в цепях переменного тока

- Что такое активная мощность?

- Формула, обозначение единицы измерения активной мощности

- Формула, обозначение единицы измерения реактивной мощности

- Что называется реактивной мощностью?

- Что такое полная мощность?

- Обозначение, формула, единица измерения полной мощности

Ответы:

- Активная мощность представляет собой произведение действующих значений напряжения и тока

- (Р)=Вт Р= u i cos ф

- (Q)= вар Q= u i sin ф

- Произведение действующих значений u, i и sin ф называется реактивной мощностью

- Произведение действующих значений напряжения и тока называют полной мощностью

- (S)= BA S=UI

Трехфазная система переменного тока.

- Что называется трехфазной системой?

- Схема соединения обмоток звездой

- Какое соединение называется соединением звездой?

- Схема соединения обмоток треугольником

- Какое соединение называется соединением треугольником?

- Соотношения между линейными и фазными значениями напряжений и токов при соединении в треугольник

- Соотношение между линейными и фазными значениями напряжений и токов при соединении в звезду

Ответы:

- Это цепь или сеть переменного тока, в которой действует три ЭДС одинаковой частоты, но взаимно смещенные по фазе на одну треть периода.

- Условное обозначение звезды

- Соединение звездой - это такое соединение, при котором концы всех трех фаз соединяются в одну общую точку.

- Условное обозначение треугольника

- Соединение треугольником - это такое соединение, при котором начало каждой фазы обмоток генератора соединяются с концом другой фазы.

- Соотношение между линейными и фазными токами при соединении обмоток в треугольник: 1д= 31ф=1,731ф т.е. при соединении обмоток в треугольник, линейный ток в V3 раз больше фазного. Соединения между линейными и фазными значениями напряжений при соединении в треугольник: Ujf-Uo,

- При соединении обмоток в звезду линейное напряжение в 3 =1,73 раза больше фазного: Ujr= 3 х и,|, или 11ф= ил / 3 Дл= 1ф - при соединении обмоток в звезду ток в линейном проводе равен току в фазах

Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения

Электроизмерительные приборы

- Назначение электроизмерительных приборов

- Условное обозначение приборов электромагнитной системы

- Условное обозначение приборов магнитоэлектрической системы

- Назначение приборов электромагнитной системы

- Назначение приборов магнитоэлектрической системы

- Схема включения амперметра

- Схема включения вольтметра

- Схема включения ваттметра

Ответы:

- Назначение: вольтметр - для измерения напряжения; амперметр - для измерения силы тока

- Условное обозначение приборов электромагнитной системы

- Условное обозначение приборов магнитоэлектрической системы

- Предназначены для измерения силы тока или напряжения в переменного или постоянного тока.

- Для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока

- Амперметр включается последовательно:

- Вольтметр подключается параллельно:

- Схема подключения ваттметра:

Тема 3.1.

«Электробезопасность в сварочном производстве»

Заземление и зануление

- Почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии - пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

- Почему нельзя делать имитацию схемы заземления?

Соединяя в евророзетке "нулевой рабочий" и "нулевой защитный" проводники, как иногда практикуют некоторые "умельцы". Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания "рабочего нуля" в щите. После этого на корпусе Вашего потребителя очень прочно размещается 220В. Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

- Что такое зануление и как реализовывается?

Одним из вариантов "заземления" является "зануление". На корпусе распределительного щита, на этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш проводник, который в последствии будет называться "заземлением".

- Когда используется контур заземления и как его выполнить?

Контур заземления применяется в зданиях и сооружениях с изолированной схемой заземления?

Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до распределительного щита.

о в новостройках используется заземление или зануление?

- Какая схема заземления применяется в новостройках?

Новостройки по всем правилам, обеспечиваются трехпроводным кабелем (фаза, нуль, земля) в однофазной системе и пятипроводный кабель (три фазы, нуль, земля) в трехфазной системе, т.е. по системе заземления TN-C-S или TN-S, в таких системах зануления нет.

2.2. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплин

Задание на дифференцированный зачет

1-вариант

- Электрический ток – это…..

  - - графическое изображение  элементов.

  - - это устройство для измерения ЭДС.

  - - упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

  - - беспорядочное движение частиц вещества.

  - - совокупность устройств, предназначенных для использования электрического сопротивления.

- Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком называют …

  - электреты

  - источник

  - резисторы

  - реостаты

  - конденсатор

- Закон Джоуля – Ленца…

  - работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи.

  - определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением.

  - пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы.

  - количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник.

  - прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению.

- Прибор

  - резистор

  - конденсатор

  - реостат

  - потенциометр

  - амперметр

- Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В.

  - 570 Ом.

  - 488 Ом.

  - 523 Ом.

  - 446 Ом.

  - 625 Ом.

- Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы называется ….

  - работа

  - напряжения

  - мощность

  - сопротивления

  - нет правильного ответа.

- Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника.

  - 10 Ом

  - 0,4 Ом

  - 2,5 Ом

  - 4 Ом

  - 0,2 Ом

- Закон Ома для полной цепи:

  - I= U/R

  - U=U*I

  - U=A/q

  - I===…=

  - I= E/ (R+r)

- Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения внешнего электрического поля являются ….

  - сегнетоэлектрики

  - электреты

  - потенциал

  - пьезоэлектрический эффект

  - электрическая емкость

- Вещества, почти не проводящие электрический ток называется….

  - диэлектрики

  - электреты

  - сегнетоэлектрики

  - пьезоэлектрический эффект

  - диод

- Наименьший отрицательный заряд является…..

  - электрон

  - протон

  - нейтрон

  - антиэлектрон

  - нейтральный

- Участок цепи это…

  - часть цепи между двумя узлами;

  - замкнутая часть цепи;

  - графическое изображение  элементов;

  - часть цепи между двумя точками;

  - элемент электрической цепи, предназначенный для использование электрического сопротивления.

- Электростанция, которая преобразуют энергию топлива в электрическую энергию называется…..

  - Атомные электростанции.

  - Тепловые электростанции

  - Механические электростанции

  - Гидроэлектростанции

  - Ветроэлектростанции.

- Реостат применяют для регулирования в цепи…

  - напряжения

  - силы тока

  - напряжения и силы тока

  - сопротивления

  - мощности

- Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее называется ….

  - трансформатор

  - батарея

  - аккумулятор

  - реостат

  - электромагнит

- Диполь – это…

  - два разноименных электрических заряда, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга.

  - абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.

  - величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между ними.

  - выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического поля.

  - устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком.

- Найдите неверное соотношение:

  - 1 Ом = 1 В / 1 А

  - 1 В = 1 Дж / 1 Кл

  - 1 Кл = 1 А * 1 с

  - 1 А = 1 Ом / 1 В

  - 1А = Дж/ с

- При параллельном соединении конденсатор……=const

  - напряжение

  - заряд

  - ёмкость

  - сопротивление

  - силы тока

- В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, рассчитанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а другая мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи.

  - 2625 Ом.

  - 2045 Ом.

  - 260 Ом.

  - 238 Ом.

  - 450 Ом.

- Величина магнитного потока  Ф является…..

  - скалярной

  - векторной

  - механический

  - ответы А, В

  - перпендикулярный

- Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой суммируются ЭДС, наведённые в витках.

  - магнитная система

  - плоская магнитная система

  - обмотка

  - изоляция

  - нет правильного ответа

- Земля и проводящие слои атмосферы образует своеобразный конденсатор. Наблюдениями установлено, что напряженность электрического поля Земли вблизи ее поверхности в среднем равна 100 В/м. Найдите электрический заряд, считая, что он равномерно распределен по всей земной поверхности.

  - 4,2∙ Кл

  - 4,1∙ Кл

  - 4∙ Кл

  - 4,5∙ Кл

  - 4,6 ∙ Кл

- В замкнутой цепи течет ток 1 А. внешнее сопротивление цепи 2 Ом. Определите внутреннее сопротивление источника, ЭДС которого составляет 2,1 В.

  - 120 Ом

  - 0,1 Ом

  - 50 Ом

  - 1,05 Ом

  - 4,1 Ом

2-вариант

- Электрическая цепь – это …..

  - это устройство для измерения ЭДС.

  - графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер соединение элементов.

  - упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

  - совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока.

  - совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления.

- ЭДС источника выражается формулой:

  - I= Q/t

  - E= Au/q

  - W=q*E*d

  - U=A/q

- Впервые явления в электрических цепях глубоко и тщательно изучил:

  - Майкл Фарадей

  - Джемс Максвелл

  - Георг Ом

  - Михаил Ломоносов

  - Шарль Кулон

- Прибор

  - амперметр

  - реостат

  - резистор

  - ключ

  - потенциометр

- Ёмкость конденсатора С=10 мкФ, напряжение на обкладках U=220В. Определить заряд конденсатора.

  - 2.2 Кл.

  - 2200 Кл.

  - 0,045 Кл.

  - 450 Кл.

- Это в простейшем случае реостаты, включаемые для регулирования напряжения

  - потенциометры

  - резисторы

  - реостаты

  - ключ

  - счётчик

- Часть цепи между двумя точками называется:

  - контур

  - участок цепи

  - ветвь

  - электрическая цепь

  - узел

- Сопротивление последовательной цепи:

  - .

- Сила тока в проводнике…

  - прямо пропорционально напряжению на концах проводника

  - прямо пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению

  - обратно пропорционально напряжению на концах проводника

  - обратно пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению

  - электрическим зарядом и поперечное сечение проводник

- Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа за 2 ч, если ее сопротивление 440 Ом, а напряжение сети 220 В?

  - 240 Вт

  - 375 Вт

  - 180 Вт

- 1 кВт =……

  - 1024 Вт

  - 1000000000 Вт

  - 1000000 Вт

  - 100 Вт

- Потенциал точки – это…..

  - это разность потенциалов двух точек электрического поля.

  - это  абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.

  - называют величину, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между ними.

  - называют устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком.

  - называют работу, по перемещению единичного заряда из точки поля в бесконечность.

- Условное обозначение

  - резистор

  - предохранитель

  - реостат

  - кабель, провод, шина электрической цепи

  - приемник электрической энерги

- Лампа накаливания с сопротивлением R= 440 Ом включена в сеть с напряжением U=110 В. Определить силу тока в лампе.

  - 25 А

  - 30 А

  - 12 А

  - 0,25 А

  - 1 А

- Носители заряда являются …….

  - электроны

  - положительные ионы

  - отрицательные ионы

  - нейтральные

  - все перечисленные

16. Назовите количество  в схеме узлов и ветвей

A. узлов 4, ветвей 4;

B.узлов 2, ветвей 4;

C.узлов 3, ветвей 5;

E.узлов 3, ветвей 4;

D.узлов 3, ветвей 2.

17. Величина, обратная сопротивлению называется …

  - проводимость

  - удельное сопротивление

  - период

  - напряжение

  - потенциал

- Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙ Определить напряжение на обкладках.

  - 0,4 В;

  - 4 мВ;

  - 4∙ В;

  - 4∙ В;

  - 0,04 В.

- Будет ли проходить в цепи постоянный ток, если вместо источника ЭДС – включить заряженный конденсатор?

  - не будет

  - будет, но недолго

  - будет

  - А, В

  - все ответы правильно

- В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора.

  - 25 Вт

  - 4,4 Вт

  - 2,1 кВт

  - 1,1 кВт

  - 44 Вт

- Плотность электрического тока определяется по формуле:

  - …=q/t

  - …=I/S

  - …=dl/S

  - …=1/R

  - …=1/t

- Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом.

  - 130 000 Дж

  - 650 000 Дж

  - 907 500 Дж

  - 235 кДж

  - 445 500 Дж

- Магнитная система, в которой все стержни имеют одинаковую форму, конструкцию и размеры, а взаимное расположение любого стержня по отношению ко всем ярмам одинаково для всех стержней называют….

  - симметричная магнитная система

  - несимметричная магнитная система

  - плоская магнитная система

  - пространственная магнитная система

  - прямая магнитная система

3-вариант

- Электрическое поле – это  ….

  - упорядоченное движение электрических зарядов.

  - особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда.

  - упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

  - беспорядочное движение частиц вещества.

  - взаимодействие электрических зарядов.

- Внешняя часть цепи охватывает …

  - приемник соединительные провода

  - только источник питанья

  - приемник

  - все элементы цепи

  - пускорегулирующую аппаратуру

- Первый Закон Кирхгофа…

- Прибор

  - реостат

  - резистор

  - батарея

  - потенциометр

  - ключ

- Конденсатор имеет электроемкость С=5 пФ. Какой заряд находится на каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними U=1000 В?

  - 5,9∙ Кл

  - 5∙ Кл

  - 4,5∙ Кл

  - 4,7∙ Кл

  - 5,7∙ Кл

- Величина равна отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени называется….

  - сила тока

  - напряжение

  - сопротивление

  - работа тока

  - энергия

- Единица измерения потенциала точки электрического поля…

  - Ватт

  - Ампер

  - Джоуль

  - Вольт

  - Ом

- Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 100 Ом, а ток приёмника 5 мА.

  - 500 Вт

  - 20 Вт

  - 0,5 Вт

  - 2500 Вт

  - 0,0025 Вт

- Частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически совпадают.

  - вакуум

  - вода

  - плазма

  - магнитный поток

  - однозначного ответа нет

- Какое из утверждений вы считаете не правильным?

  - Земной шар – большой магнит.

  - Невозможно получить магнит с одним полюсом.

  - Магнит имеет две полюса: северный и южный, они различны по своим свойствам.

  - Магнит – направленное движение заряженных частиц.

  - Магнит, подвешенный на нити, располагается определенным образом в пространстве, указывая север и юг.

- Имя ученого, который  в 1820 г. экспериментально обнаружил, что электрический ток связан с магнитным полем

  - Майкл Фарадей

  - Ампер Андре

  - Максвелл Джеймс

  - Эрстед  Ханс

  - Кулон Шарль

- Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙ Определить напряжение на обкладках.

  - 0,4 В;

  - 4 мВ;

  - 4∙ В;

  - 4∙ В;

  - 0,04 В.

- К магнитным материалам относятся…

  - алюминий

  - железо

  - медь

  - кремний

  - все ответы правильно

- Диэлектрики применяют для изготовления….

  - магнитопроводов

  - обмоток катушек индуктивности

  - корпусов бытовых приборов

  - корпусов штепсельных вилок

  - А, В.

- К полупроводниковым материалам относятся:

  - алюминий

  - кремний

  - железо

  - нихром

  - В, D.

- Единицами измерения магнитной индукции являются….

  - Амперы

  - Вольты

  - Теслы

  - Герцы

  - Фаза

- Величина индуцированной ЭДС зависит от...

  - силы тока

  - напряжения

  - скорости вращения витка в магнитном поле

  - длины проводника и силы магнитного поля

  - ответы 1, 2

- Выберите правильное утверждение:

  - ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и обратно пропорционален сопротивлению всей цепи.

  - ток в замкнутой цепи прямо пропорционален сопротивлению всей цепи и обратно пропорционален электродвижущей силе.

  - сопротивление в замкнутой цепи прямо пропорционально току всей цепи и обратно пропорционально электродвижущей силе.

  - электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна сопротивлению всей цепи и обратно пропорциональна току.

  - электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна.

- Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

  - 576 А

  - 115,2 А

  - 124,8 А

  - 0,04 А

  - 54 A

- Формула Мощность приёмника:

  - N=EI

  - N=U/I

  - N=U/t

  - P=A*t

  - P=U*q/t

- При параллельном соединении конденсатор ……=const

  - напряжение

  - заряд

  - ёмкость

  - индуктивность

  - А, В.

- Конденсатор имеет две пластины. Площадь каждой пластины составляет 15 . Между пластинками помещен диэлектрик – пропарафинированная  бумага толщиной 0,02 см. Вычислить емкость этого конденсатора. (e=2,2)

  - 1555 пФ

  - 1222  пФ

  - 1650 пФ

  - 550 пФ

  - 650 пФ

- Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 110 Ом, а ток приёмника 5 мА.

  - 0,0025 Вт

  - 0,00275 Вт

  - 20 Вт

  - 0,5 Вт

  - 2500 Вт

4-вариант

- Электрический ток в металлах - это...

  - беспорядочное движение заряженных частиц

  - движение атомов и молекул.

  - движение электронов.

  - направленное движение свободных электронов.

  - движение ионов.

- Резистор - ……

  - Это графическое изображение электрической цепи, показывающие порядок и характер соединений элементов;

  - Это совокупность устройств, предназначенного для прохождение электрического тока обязательными элементами;

  - Это порядочное движение заряженных частиц, в замкнутом контуре, под действием электрического поля;

  - Это элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления;

  - работа, совершаемая единицу времени или величина, численно равняя скорости преобразования энергий.

- Электрический ток оказывает на проводник действие...

  - тепловое

  - радиоактивное

  - магнитное

  - физическое

  - все ответы правильны

- Сопротивление тела человека электрическому току зависит от...

  - роста человека

  - массы человека

  - силы тока

  - физического состояния человека

  - не зависть

- Прибор

  - гальванометр

  - ваттметр

  - источник

  - резистор

  - батарея

- Закон Ома выражается формулой

  - U = R/I

  - U = I/R

  - I = U/R

  - R=I/U

  - I= E/ (R+r

- Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом.

  - 350 000 Дж

  - 245 550 Дж

  - 907 500 Дж

  - 45 кДж

  - 330 000 Дж

- При последовательном соединении конденсатов …..=const

  - напряжение

  - заряд

  - ёмкость

  - индуктивность

  - А, В.

- Расстояние между пластинами  плоского конденсатора увеличили в два раза. Электрическая ёмкость его…

  - уменьшиться

  - увеличится

  - не изменится

  - недостаточно данных

  - уменьшиться и увеличиться

- Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора q=4* Кл. Определить напряжение на обкладках.

  - 0,4 В;

  - 4 мВ;

  - 4∙ В;

  - 4∙ В;

  - 0,04 В.

- За 2 ч при постоянном токе был перенесён заряд в 180 Кл. Определите силу тока.

  - 180 А

  - 90 А

  - 360 А

  - 0,025 А

  - 1 А

- Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления называется….

  - клеммы

  - ключ

  - участок цепи

  - резистор

  - реостат

- Внешняя часть цепи охватывает …

  - приемник

  - соединительные провода

  - только источник питания

  - пускорегулирующую аппаратуру

  - все элементы цепи

- Сила индукционного тока зависит …..

  - от скорости изменения магнитного поля

  - от скорости вращение катушки

  - от электромагнитного поля

  - от числа ее витков

  - А, D.

- Алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения на всех элементах данного контура:

  - первый закон Ньютона

  - первый закон Кирхгофа

  - второй закон Кирхгофа

  - закон Ома

  - С, Д.

- Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна...

  - 1 А

  - 0,01 А

  - 0,1 А

  - 0,025 А

  - 0,2 А

- Диэлектрики, обладающие очень большой диэлектрической проницаемостью называются …..

  - электреты

  - пьезоэлектрический эффект

  - электрон

  - потенциал

  - сегнетоэлектрики

- К батареи, ЭДС которой 4,8 В и внутреннее сопротивление 3,5 Ом, присоединена электрическая лампочка сопротивлением 12,5 Ом. Определите ток батареи.

  - 0,5 А

  - 0,8 А

  - 0,3 А

  - 1 А

  - 7 А

- Магнитные материалы применяют для изготовления….

  - радиотехнических элементов

  - экранирования проводов

  - обмоток электрических машин

  - якорей электрических машин

  - A, B

- Определите коэффициент мощности двигателя, полное сопротивление обмоток которого 20 Ом, а активное сопротивление 19 Ом.

  - 0,95

  - 0,45

  - 380

  - 1,9

  - 39

- Имя ученого, который ввел термин «электрон»  и рассчитал его заряд..

  - А. Беккерель

  - Э. Резерфорд

  - Н. Бор

  - Д. Стоней

  - М. Планк

- Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

  - 124,8 А

  - 115,2 А

  - 0,04 А

  - 0,5 А

  - 25 A

- Условное обозначение

  - Амперметр

  - Вольтметр

  - Гальванометр

  - Клеммы

  - Генератор

ОТВЕТЫ

| 1-вариант | 2-вариант | 3-вариант | 4-вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| - С | 1. D | 1.В | 1.D |
| - Е | 2.В | 2.D | 2.В |
| - D | 3.С | 3.D | 3.C,А |
| - А | 4.D | 4.В | 4.С |
| - В | 5.Е | 5.В | 5.Е |
| - С | 6.А | 6.A | 6.C |
| - С | 7.В | 7.D | 7.С |
| - Е | 8.D | 8.Е | 8.B |
| - В | 9.А | 9.С | 9.А |
| - А | 10.С | 10.D | 10.В |
| - А | 11.Е | 11.D | 11.Е |
| - D | 12.Е | 12.B | 12.D |
|  | 13.В | 13.С | 13.E |
| - В | 14.D | 14.D | 14.E |
| - С | 15.Е | 15.B | 15.C |
| - Е | 16.А | 16.С | 16.А |
| - А | 17.А | 17.D | 17.Е |
| - D | 18.В | 18.A | 18.С |
| - А | 19.В | 19.D | 19.D |
|  | 20.D | 20.E | 20.А |
| - А | 21.B | 21.А | 21.D |
| 20 В | 22.С | 22.С | 22.C |
| 21 С | 23.А |  | 23.С |
| 22 D |  | 23.В |  |
| 23 B |  |  |  |

3.  Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Знания |  |  |
| З1 - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивление проводников | -физические понятия силы тока, напряжения, сопротивления, мощности; - формулы для нахождения силы тока, напряжения, сопротивления; мощности; - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивление проводников | Наблюдение и оценка в ходе выполнения тестовых заданий |
| З2 - методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; | - понятия физических величин электрических, магнитных, электронных цепей; - параметры физических величин электрических, магнитных, электронных цепей; - формулы для нахождения физических величин электрических, магнитных, электронных цепей; - единицы измерения физических величин электрических, магнитных, электронных цепей; - методы расчета и измерения параметров электрических, магнитных, электронных цепей; |  |
| З3- свойства постоянного и переменного тока; | - схемы замещения источников питания, элементы топологии: узел, ветвь, контур; - закон Ома для участка цепи с пассивными элементами и для участка цепи, содержащего ЭДС; - законы Кирхгофа; - виды эквивалентных преобразований пассивных элементов цепи; - понятие мощности, баланс мощностей в электрической цепи; - активные и реактивные сопротивления, фазовые сдвиги; - методы расчета цепей при последовательном и параллельном соединении элементов, понятие полного сопротивления, векторные диаграммы; - основные определения и понятия трехфазных цепей, особенности работы четырехпроводной цепи, соотношения между фазными и линейными токами и напряжениям; - методы расчета неразветвленных магнитных цепей; |  |
| З4- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | - схемы замещения источников питания, элементы топологии: узел, ветвь, контур; - закон Ома для участка цепи с пассивными элементами и для участка цепи, содержащего ЭДС; - законы Кирхгофа; - виды эквивалентных преобразований пассивных элементов цепи; - методы расчета цепей при последовательном и параллельном соединении элементов, понятие полного сопротивления |  |
| З5- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; | .назначение, применение, устройство, принцип работы электроизмерительных приборов; - схемы подключения электроизмерительных приборов; - графические обозначения на схемах электроизмерительных приборов |  |
| З6 - свойства магнитного поля; | понятия физических величин магнитных полей; - параметры физических величин магнитных, цепей; - формулы для нахождения физических величин магнитных полей; - единицы измерения физических величин магнитных полей; - методы расчета и измерения параметров магнитных цепей; - свойства магнитных полей |  |
| З7- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; | - назначение, устройство, принцип действия и характеристики трансформаторов; - устройство, принцип действия и характеристики асинхронных машин; - устройство и принцип действия синхронных машин, виды характеристик; - назначение, устройство, принцип действия и характеристики машин постоянного тока; |  |
| З8 - правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; | - назначение, устройство, принцип действия и характеристики трансформаторов; - устройство, принцип действия и характеристики асинхронных машин; - устройство и принцип действия синхронных машин, виды характеристик; - правила пуска и остановки электрических машин постоянного и переменного тока. |  |
| З9 - аппаратуру защиты электродвигателей; | - устройство, принцип действия , характеристики аппаратуры управления и защиты электродвигателей; |  |
| З10 - методы защиты от короткого замыкания; | - устройство, принцип действия , характеристики аппаратуры защиты от токов короткого замыкания; - методы защиты от токов короткого замыкания. |  |
| З11 - заземление, зануление | - назначение, устройство заземления, зануления; - методы расчета заземления; - правила налажения заземления. |  |
| Умения |  |  |
| У1 - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; | -читать структурные, монтажные, простые принципиальные электрические цепи; |  |
| У2 - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; | - собирать электрические схемы; - подключать электроизмерительные приборы; - измерять параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; - рассчитывать параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; |  |
| У3 - использовать в работе электроизмерительные приборы; | - использовать в работе электроизмерительные приборы; - подключать электроизмерительные приборы; - снимать показания работающих электроустановок с электроизмерительных приборов. |  |
| Общие компетенции |  |  |
| ОК2 Организовывать собственную деятельность исходя из целей и способов ее достижения. | Выбор и применение методов и способов решения поставленных задач. Оценка эффективности и качества выполнения. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, внеурочной деятельности. |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, ответственность за результаты своей работы. | Организация самостоятельных занятий пи изучении данной дисциплины. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, внеурочной деятельности. |
| ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие обучающихся с мастерами, преподавателями в ходе обучения. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, внеурочной деятельности. |
| Профессиональные компетенции |  |  |
| ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций | Чтение структурных, монтажных и простых принципиальных электрических схем. | Наблюдение и оценка достижений обучающихся на практических занятиях, внеурочной деятельности. |

4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации

Условия выполнения задания:

1.Внимательно прочитайте задание.

3.Вы можете пользоваться учебным материалом.

4.Максимальное время выполнения задания 45 минут.

5.Для выполнения задания у вас имеются: информационные плакаты, справочная литература.

Требования охраны труда: проводится инструктаж по технике безопасности.

Оборудование: компьютер, калькулятор, ручка, карандаш, линейка.

5. Информационное обеспечение обучения

Литература

Основные источники:

- Прошин В.М. Электротехника. – М.: Academia, 2010. 288 с.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по электротехнике. – М.: Академия, 2012. 192 с.

- Электротехника: учебник для нач.проф.образования /П.А. Бутырин, О.В.Толчеев, Ф.Н.Шакирзянов ; под ред.П.А.Бутырина – 4изд.,стер.-М.: Издательский центр «Академия»,2007.-272с.

- Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО. – М.: Академия, 2008. 480 с.

- Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике– М.: Академия, 2010. 112 с.

Дополнительные источники:

1. Бечева М.К.Златенов И.Д.и др. Электротехника и электроника.– М.:      Высш. шк., 1991 224с.

2. Методические указания к практическим и лабораторным работам. – М.: ОИЦ «Академия», 2012.                                                                                                                                                       3. Прошин В.М. Лабораторно- практические работы по электротехнике. – М.: ОИЦ «Академия», 2012.