#### Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение

#### «Троицкий технологический техникум»

Комплект контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.04 Допуски и технические измерения

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

2023г.

Организация-разработчик: ГБПОУ  «Троицкий технологический техникум»

Разработчик:  Дубровина Наталья Васильевна, преподаватель высшей  категории

Рассмотрена на заседании цикловой  методической комиссии преподавателей и мастеров  производственного обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих технического и строительного профиля

Протокол  № 9   от «23» мая 2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств	4

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке	5

Оценка освоения учебной дисциплины	7

3.1. Формы и методы оценивания	7

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины	10

Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине	19

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04  Допуски и технические измерения обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС НПО по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

У 1. Контролировать качество выполняемых работ;

З 1. Системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности;

З 2. Допуски , отклонения формы и расположения поверхностей;

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей);

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| уметь |  |  |
| У 1. Контролировать качество выполняемых работ; ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Точность и полнота знаний по правильности осуществления контроля качества выполняемых работ; явно выраженный интерес к профессии; демонстрация интереса к будущей профессии в процессе теоретического и производственного обучения, производственной практики; результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; владение различными способами поиска информации; адекватность оценки полезности информации; взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения на принципах толерантного отношения; эффективное, бесконфликтное взаимодействие в учебном коллективе и бригаде; соблюдение этических норм общения при взаимодействии с учащимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; -соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; участие во внеурочной работе с учетом подготовки к исполнению воинской обязанности, военных сборах; применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы. | Оценка выполнения лабораторных работ. Наблюдение и оценка выполнения практических работ. Оценка устного опроса. Контроль и оценка выполнения самостоятельной работы. Сведения военкомата. |
| знать |  |  |
| З 1. Системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности | Точность и полнота знаний системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности. | Наблюдение и оценка выполнения практических работ. Оценка устного опроса. Контроль и оценка выполнения самостоятельной работы. |
| З 2. Допуски и отклонения формы и расположения поверхностей | Точность и полнота знаний по допускам и отклонениям формы и расположения поверхностей. | Наблюдение и оценка выполнения практических работ. Оценка устного опроса. Контроль и оценка выполнения самостоятельной работы. |

3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС НПО по дисциплинеДопуски и технические измерения, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Оценка знаний и умений обучающихся производится на основании индивидуальных достижений.

Итоговой аттестацией по учебной дисциплине проводимой в тестовой форме.

3.2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З 1, З 2, умений  У 1 (текущий контроль)

Текущий контроль

Раздел 1. Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении.

Основные определения размеров.

Устный опрос. Контрольные вопросы.

      - Почему при изготовлении изделий неизбежны погрешности размеров?

      - В чём разница между номинальным и действительным размерами?

      - Какие размеры называют предельными?

      - Как связаны между собой предельный размер, номинальный размер и предельное отклонение?

      - Что определяет допуск?

      - Как связаны между собой предельные размеры и допуск?

      - Как связаны между собой предельные отклонения и допуск?

      - Как понимать обозначение 50-0.39 на чертеже? Чему в этом случае равно верхнее отклонение?

      - Как понимать обозначение 75+0.030 на чертеже? Чему в этом случае равно нижнее отклонение?

      - Какие элементы деталей имеют обобщённое название «отверстие»? Приведите конкретные примеры.

      - Какие элементы деталей имеют обобщенное название «вал»? Приведите конкретные примеры.

      - Как графически изображаются размеры, отклонения и поле допуска? Что на схеме обозначает нулевая линия?

      - В чём различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»?

      - Сформулируйте условия годности действительного размера вала.

      - Сформулируйте условия годности действительного размера отверстия.

      - В каком случае действительный размер, равный номинальному, окажется бракованным?

Практическая  работа «Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений».

Цель работы: Усвоение основных терминов и определений, формирование навыков в вычислении предельных размеров, величин допусков вала и отверстия, в построении графических схем полей допусков.

Порядок выполнения работы.

1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на контрольные вопросы.

2. Выполните задания № 1 и 2.

3. Запишите задания № 3 и 4 для самостоятельной работы.

4. Оформите результаты работы.

Устный опрос. Контрольные вопросы.

- Что такое посадка?

- Чем характеризуется посадка?

- Что такое зазор и каковы условия его образования?

- Что такое натяг и каковы условия его образования?

- Какие группы посадок существуют? Для каких целей применяются посадки каждой группы?

- Как образуются посадки в системе отверстия?

- Как образуются посадки в системе вала?

- Какая  из систем посадок является предпочтительной и почему?

- Как расположено поле допуска основного отверстия в системе отверстия?

- Как расположено поле допуска основного вала в системе вала?

- Как по взаимному расположению полей допусков отверстия и вала при графическом изображении посадки определить характер соединения?

Практическая  работа «Обозначение допусков и посадок на чертеже».

Цель работы: Закрепление теоретических знаний о посадках и формирование практических  навыков в их расчете.

Порядок выполнения работы.

1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на контрольные вопросы.

2. Выполните задания № 1 и 2.

3. Запишите задания № 3  для самостоятельной работы.

4. Оформите результаты работы.

Устный опрос. Контрольные вопросы.

- 1.Что такое взаимозаменяемость?

- 2.Что такое стандарт? Какие существуют категории стандартов?

- 3.Что включает понятие качество продукции?

- 4.В чём проявляется влияние стандартизации на качество продукции?

- 5.Какие существуют категории качества продукции? Дать характеристики продукции по каждой категории качества.

Устный опрос. Контрольные вопросы.

- Что такое система допусков и посадок?

- Почему в стандартах на допуски и посадки используются понятие «интервал размера»?

- Как называются ряды точности в ЕСДП?

- Как связаны квалитеты со способом обработки поверхностей?

- Как обозначаются на чертежах поля допуска основного отверстия и основного вала? Как расположены поля допусков этих деталей?

- Как обозначаются на чертежах поля допусков отверстий и валов? Чем отличаются обозначения полей допусков отверстий от обозначения полей допусков валов?

- Как наносятся предельные отклонения размеров на чертежах деталей?

- Что означают размеры 30H7 и 50f8 на чертеже детали?

- Какие квалитеты предназначены для образования посадок?

- Как обозначаются посадки на чертежах сборочных единиц?

- Как в соответствии с обозначением посадки на чертеже сборочной единицы определить, к какой группе эта посадка относится?

- Какими условиями ограничено применение системы допусков и посадок ОСТ в настоящее время?

- Как называются ряды точности в системе ОСТ?

- Как связаны классы точности со способами обработки поверхностей?

- Как обозначается на чертежах поле допуска основного отверстия и основного вала?

- Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе отверстия и отверстий в системе вала?

Основные сведения о системе допусков и посадок.

Устный опрос. Контрольные вопросы.

- Какими условиями ограничено применение системы допусков и посадок ОСТ в настоящее время?

- Как называются ряды точности в системе ОСТ?

- Как связаны классы точности со способами обработки поверхностей?

- Как обозначается на чертежах поле допуска основного отверстия и основного вала?

- Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе отверстия и отверстий в системе вала?

- Назовите в качестве примера по одной посадке с зазором, с натягом, переходной.

Раздел 2. Точность изготовления деталей

Текущий контроль. Устный опрос.

- Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, профиль поверхности и прилегающая поверхность?

- Что такое комплексные и частные требования?

- Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные обозначения их на чертеже.

- Что такое отклонение от прямолинейности в плоскости? Какие средства измерений применяют для их выявления?

- Что такое отклонение от плоскостности? Какие средства измерений применяют для его выявления?

- Перечислите отклонения формы цилиндрических поверхностей. Какие средства измерений применяют для их выявления?

- Что такое номинальное и реальное расположение поверхности?

- Что такое допуск расположения поверхности элемента детали?

- Что такое зависимые и независимые допуски расположения поверхностей?

- Назовите по условному обозначению на чертеже вид отклонения расположения, величину допуска и базу.

- Что такое координатно-измерительная машина КИМ, каково её назначение и в чём её преимущество?

- Что такое суммарные отклонения формы и расположения поверхности?

- От чего зависит величина допуска расположения осей отверстий для крепёжных деталей?

- Что такое шероховатость поверхности?

- Назовите параметры шероховатости поверхности.

- Нарисуйте условные знаки шероховатости на чертеже и назовите, что они обозначают.

- Опишите образцы шероховатости поверхности.

- Что такое портативный профилометр и как его применяют?

Практическая работа  «Контроль  шероховатости поверхностей».

Цель работы: Формирование навыков чтения чертежей с обозначениями допусков форм и расположения поверхности, допустимой величины шероховатости поверхностей.

Порядок выполнения работы.

1. Проработайте теоретический материал и ответьте письменно на контрольные вопросы.

2. Ознакомьтесь с заданием и выполните его.

3. Оформите результаты работы.

Раздел 3  Основы технических измерений.

Устный опрос. Контрольные вопросы.

- Что такое измерение, результат измерения?

- Что такое метрология?

- Что такое средство измерений?

- Опишите по рисунку или образцу линейку измерительную, штангенциркуль, микрометр гладкий, индикатор часового типа.

- Что такое шкала, длина деления (интервал), цена деления, отсчёт?

- Какая разница между прямым и косвенным измерениями?

- В чём сущность метода непосредственной оценки и метода сравнения с мерой?

- Что такое погрешность измерения и какие составляющие определяют её величину?

- Что такое поверка средств измерений?

- Перечислите субъективные погрешности измерения, вносимые исполнителем.

Практическая работа  «Измерение размеров деталей штангенциркулем».

Цель работы: Освоение приёмов применения штангенциркуля для определения размеров деталей и проверка соответствия этих размеров заданным на эскизе или чертеже, т.е. определение годности контролируемых деталей.

Порядок выполнения работы.

1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы.

2. Повторить названия элементов штангенциркуля, используя

макет штангенциркуля,средства измерения (штангенциркуль

ШЩ-I-125-0,1) и учебник по предмету «Допуски и технические

измерения».

3. Рассмотреть порядок отсчета показаний штангенциркуля.

4. Определить годность выданного инструмента для проведения

контроля размеров изделия.

5. Изучить чертеж или эскиз детали.

6. Выполнить измерения размеров имеющейся детали и записать

результаты измерений.

7. Оценить годность контролируемой детали.

8. Составить отчет.

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием тестирования.

Назначение:

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины Допуски и технические измерения

по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

Умения – уметь:

У 1 - контролировать качество выполняемых работ;

Знания – знать:

З1 -  системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности;

З 2 – допуски и отклонения формы и расположения поверхностей.

Инструкция для обучающихся

Внимательно прочитайте задание.

Задание. Тест

1)Выбрать правильный ответ:

Взаимозаменяемость, не предусматривающая доработку деталей при сборке:

а) полная

б) неполная

в) функциональна

2) Выбрать правильный ответ:

Показатель, характеризующий условия изготовления детали – это показатель…

а) назначения

б) эстетичности

в) технологичности

3) Выбрать правильный ответ:

Размер, установленный с допустимой погрешностью – это размер...

а) номинальный

б) предельный

в) действительный

4) Вставить пропущенные слова:

Совокупность неровностей на рассматриваемой поверхности – это

5) Выбрать правильные ответы:

Выберите из перечисленных отклонений отклонения расположения формы:

а) допуск круглости

б) допуск соосности

в) допуск цилиндричности

г) допуск перпендикулярности

6) Установить соответствие между знаками шероховатости и видами обработки поверхности

√                        1. Поверхность образована удалением слоя металла

√2. Поверхность образована без удаления слоя металла

√     3. Вид обработки не устанавливается

7Выбрать правильный ответ:

Размеры на чертеже проставляются в:

а) сантиметрах

б) дециметрах

в) миллиметрах

- Выбрать правильный ответ:

Наибольший и наименьший размеры детали называются:

а) действительные

б) предельные

в) номинальные

9) Выбрать правильный ответ:

Имеет ли допуск размера знак:

а) да

б) нет

10) Вставить пропущенные слова:

Размер, полученный конструктором при проектировании машины в результате расчетов

– это………

11) Выбрать правильный ответ:

Допуск на размер Ф 30 + 0,2 равен:

а) 0,2

б) 0

в) 30

12) Выбрать правильный ответ:

Глубину отверстия можно измерить штангенциркулем:

а) ШЦ– I

б) ШЦ– II

в) ШЦ– III

13) Вставить пропущенные слова:

Посадка – это…….. определяемый величиной получающихся в нем зазоров и натягов.

14) Выбрать правильный ответ:

Для контроля отклонений от прямолинейности используют инструменты:

а) штангенциркули

б) штангенрейсмасы

в) микрометры

г) индикаторы

15) Выбрать правильный ответ:

Микрометр относится к группе измерительных инструментов:

а) специальные

б) универсальные

16) Выбрать правильный ответ:

Штангенциркуль измеряет с точностью:

а) 1мм

б) 0,01

в) 0,05

г) 0,001

17) Выбрать правильный ответ:

Нижнее отклонение размера 18+0,2, если оно не указано на чертеже равно:

а) 0,2

б) 0,1

в) 0

18) Выбрать правильный ответ:

Зазор образуется в соединении, когда:

а) размеры отверстия меньше размеров вала;

б) размеры отверстия больше размеров вала;

в) размеры отверстия равны размерам вала

19) Выбрать правильный ответ:

С увеличением допуска, требования к точности изготовления детали:

а) выше

б) ниже

в) не влияет

20) Вставить пропущенное слово:

Предельные размеры – это два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которым равен …….. размер.

21) Выбрать правильный ответ:

Допуск перпендикулярности обозначается знаком:

а)

б) √

в) ||

г) ┴

22)  Вставить пропущенные слова:

Линейный размер – это числовое значение …….., в выбранных единицах измерения.

23) Вставить пропущенные слова:

Стандартизация – это установление и применение указанных ………

24) Выбрать правильный ответ:

Посадки в системе отверстия – это:

а) посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением различных валов с основным отверстием;

б) посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением различных отверстий с основным валом

25) Выбрать правильный ответ:

Основные отклонения для отверстий обозначают:

а) прописными латинскими буквами

б) строчными латинскими буквами

26) Выбрать правильный ответ:

Для линейных размеров существуют порядковые номера квалитетов:

а) 20`

б) 14`

в) 18`

27) Выбрать правильные  ответы:

Действительные размеры на чертеже  25равен:

а) 25,2

б) 25, 3

в) 25,0

г) 25,1

д) 25,3

28) Выбрать правильный ответ:

Определить правильные характеристики для размера 54:

а) 54,1    – наименьший размер

б) 54,0    – номинальный размер

в) 53,7    – наибольший размер

г) +0,1    – верхнее отклонение

д)  0,4      – нижнее отклонение

е) -0,3     – допуск размера

29) Выбрать правильный ответ:

Наибольший зазор в соединении Отв 25   Вал 25  равен:

а) 0,4

б) 0,1

в) 0,2

30) Выбрать правильный ответ из перечисленных отклонений:

Выбрать отклонения расположения поверхности:

а) допуск цилиндричности

б) допуск круглости

в) допуск перпендикулярности

г) допуск плоскостности

31) Выбрать правильный ответ:

Вал – это:

а) охватывающие поверхности

б) сопрягает поверхность

в) охватывает поверхности

32) Выбрать правильный ответ:

Единицы измерения шероховатости поверхности:

а) мкм

б) мм

в) см

33) Выбрать правильный ответ:

Для точного контроля шероховатости поверхности используют:

а) микрометры

б) штангенциркули

в) профилометры

34) Выбрать правильный ответ:

Указанный на чертеже размер – 70Д6 – означает:

а) 70 – номинальный размер, Д – предельное отклонение,  6 – номер квалитета

б) 70 – действительный размер, Д – квалитет,  6 – предельное отклонение

в) 70 – наибольший  размер, Д – нижнее отклонение,  6 – номер квалитета

35) Выбрать правильный ответ:

Наибольший предельный размер 28,5  равен:

а) 28,5

б) 28,7

в) 28,6

36) Выбрать правильный ответ:

Нижним отклонением называется:

а) разность между допуском размера и номинальным размером

б) алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальнымразмероми

в) алгебраическая разность между предельными размерами

37) Выбрать правильный ответ:

Допуск размера – это:

а) алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами

б) алгебраическая разность между номинальным размером и отклонением

в) алгебраическая разность между верхним отклонением и действительным размером

38) Выбрать правильный ответ:

Допуск размера 29,  размер:

а) - 0,1

б)  0,1

в)  0,3

39) Выбрать правильный ответ:

Условие годности размера формулируется так, если:

а) действительный размер окажется между наибольшим и наименьшим предельными размерами или равен любому из них

б) действительный размер равен наибольшему предельному размеру

в) действительный размер равен наименьшему предельному размеру

40) Выбрать правильный ответ:

С увеличением порядкового номера квалитета степень точности детали:

а) увеличивается

б) понижается

41) Выбрать правильный ответ:

Системой отверстия называется:

а) система, в которой посадки образованы изменением полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий

б) система, в которой посадки образованы изменением полей допуска отверстий при постоянном поле допуска валов

в) система, в которой поле допуска отверстия и вала постоянно

42) Выбрать правильный ответ:

Посадка с зазором – это посадка когда:

а) поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала

б) поле допуска отверстия располагается под полем допуска вала

в) поля допусков отверстия  и вала полностью или частично перекрываются

43) Выбрать правильный ответ:

С увеличением класса шероховатости поверхности работа механизма или детали:

а) увеличивается

б) уменьшается

44) Выбрать правильный ответ:

Для измерения вала с размером 20 применяют:

а) микрометр

б) штангенциркуль – ШЦ-I

в) штангенциркуль – ШЦ-II

45) Выбрать правильный ответ:

Определите отклонения для валов:

а) С, Д, Е,F

б) b, c, e, f

46) Выбрать правильный ответ:

Наибольший зазор – это:

а) разность меду наибольшим предельным отверстием и наименьшим предельным размером вала

б) разность между наибольшим предельным размером вала и наименьшим предельным размером отверстия

в) разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала

47) Вставить пропущенное слово:

Основное отверстие – отверстие, нижнее отклонение которого равно ……

48) Выбрать правильный ответ:

Штангенрейсмас  предназначен для:

а) разметочных работ от плоской поверхности

б) наружных и внутренних измерений, для разметки

в) наружных и внутренних измерений, измерений глубины пазов и отверстий

Критерии оценки:

Критерии оценок тестирования:1

Оценка «отлично»: 50-56 правильных ответов или 90-100%.

Оценка «хорошо»: 40-49 правильных ответов или 71-88%.

Оценка «удовлетворительно»: 28-39 правильных ответов или 50-69%.

Оценка «неудовлетворительно»: 28 и менее правильных ответов или менее 50%.

Основные источники:

1.Ганевский Г.М. ,  Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: Учеб.для нач. проф. образования. -  М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2018.

2. БагдасароваТ.А.Допуски, посадки и технические измерения. Рабочая тетрадь Академия, 2018.

Дополнительные источники:

1 .Ганевский Г.М. Допуски и посадки. Учебные плакаты. М.: Высшая школа,2018.

2.Иванов А.Г.Измерительные приборы в машиностроении. М.: Издательство стандартов,2018.