Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

"Троицкий технологический техникум".

Комплект

контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю ПМ.02 
«Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин» 
Основной профессиональной образовательной программы

По профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Разработчики:

ГБП0У "ТТТ" мастер п/о:                                     


Поберей Е.И.
ГБП0У "ТТТ" Преподаватель спецдисциплин


Кламм А.В.
Эксперты:
1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.

Область применения:
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (ПМ), основной профессиональной программы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в качестве овладения профессиональной деятельности.
ПМ 02. "Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин". 
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1.  Освоение профессиональных компетенций (ПК) соответствующих виду профессиональной деятельности и общих компетенций (ОК).

	Код
	Наименование результата обучения


	ПК 2.1.
	Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

	ПК 2.2.
	Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств.

	ПК 2.3.
	Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов.

	ПК 2.4.
	Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств и устранять их.

	ПК 2.5.
	Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.

	ПК 2.6.
	Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования.

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

	ОК 3.
	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

	ОК 4.
	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6.
	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

	ОК 7.
	Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

	ОК 8.
	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).


                             Система контроля и оценки освоения программы ПМ.

1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля.
	Элементы модуля, профессиональный модуль
	Формы промежуточной аттестации

	1
	2

	МДК 02.01 

	экзамен

	УП 02
	

	ПП 02
	


1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности: «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин», осуществляется на квалификационном экзамене.

Условием допуска к экзамену, является положительная аттестация по МДК, учебной и производственной практике.

    Квалификационный экзамен производится в виде выполнения практических заданий, имитирующих работу. Условием положительной ситуации на квалификационном экзамене является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. Промежуточный контроль  освоения профессионального модуля осуществляется при проведении экзамена по МДК и годовой аттестации по учебной и  производственной практике.

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение практического опыта.

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации. В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требовании организации, в которой проходилась практика.

Учебная практика и производственная практика оценивается по текущим оценкам, на основании данных аттестационного листа с указанием видов работ, выполненным обучающимся во время практики, их объем, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями с организации, в которой проходила практика. Задания по промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течении первых двух месяцев от начала обучения.

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на квалификационном экзамене. Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК, учебной и выполнения практических заданий. Условием положительной аттестации является «вид профессиональной деятельности - освоен», на экзамене является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролирующим показателям.

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.

Предметом оценки по учебной и производственной практике являются приобретения практического опыта. Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации. В характеристике отражаются виды работ выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 
2. Приобретение в ходе освоения ПМ практического опыта.
	Иметь практический опыт
	Виды работ по учебной и производственной практики и требования к их выполнению

	Выполнение слесарных работ по ремонту и ТО с/х машин
	Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования с заменой отдельных частей и деталей. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования и комплексов и устранять их. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования.


3. Освоение умений и усвоение знаний.
	Освоенные умения, усвоенные знания
	Показатели оценки результата

	Знать:

Устройство, принцип действия, правила эксплуатации и технические характеристики основных марок тракторов и с/х машин.

Мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений.

Правила комплектования машинотракторных агрегатов в растениеводстве.

Правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами

Средства и виды технического обслуживания и эксплуатации тракторов, с/х машин и оборудования.
	- соблюдение техники безопасности;
- предназначение слесарного инструмента и его использование;


Задания для экзаменующихся.

Количество вариантов: 2

Оценивающие компоненты: ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 ПК2.4 ПК2.5 ПК2.6
Вариант № 1
Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.
Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал
Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №1
А. Выполнить ЕТО трактора МТЗ-80
Б. Алгоритм проведения ЕТО трактора МТЗ-80
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы.

3. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ЕТО трактора МТЗ-80 
4. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 1

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №2
А. Выполнить ТО системы охлаждения трактора МТЗ-80
Б. Алгоритм, сроки проведения ТО системы охлаждения трактора МТЗ-80

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ТО системы охлаждения трактора МТЗ-80

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 1

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №3
А. Выполнить ТО системы питания трактора МТЗ-80-82
Б. Алгоритм, сроки проведения ТО системы питания трактора МТЗ-80-82

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ТО системы питания трактора МТЗ-80-82
3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 1

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №4
А. Выполнить ТО тормозной системы трактора МТЗ-80
Б. Алгоритм, сроки проведения ТО тормозной системы трактора МТЗ-80

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ТО тормозной системы трактора МТЗ-80
3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 1

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№5
А. Выполнить ТО-1 трактора МТЗ-82
Б. Алгоритм, сроки проведения ТО-1 трактора МТЗ-82

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ТО-1 трактора МТЗ-82
3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 1

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№6
А. Выполнить ТО-1 трактора ДТ-75
Б. Алгоритм, сроки проведения ТО-1 трактора ДТ-75

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ТО-1 трактора ДТ-75
3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 1

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №7
А. Выполнить ТО потребителей и источников электроэнергии трактора МТЗ-82
Б. Алгоритм, сроки проведения ТО потребителей и источников электроэнергии трактора МТЗ-82
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ТО потребителей и источников электроэнергии трактора МТЗ-82
3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 1

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№8
А. Выполнить ТО навесной системы трактора МТЗ-80
Б. Алгоритм, сроки проведения ТО навесной системы трактора МТЗ-80

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ТО навесной системы трактора МТЗ-80

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 1

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№9
А. Выполнить ЕТО трактора ДТ-75
Б. Алгоритм, сроки проведения ЕТО трактора ДТ-75

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ЕТО трактора ДТ-75
3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 1

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№10
А. Выполнить ЕТО трактора МТЗ-82
Б. Алгоритм, сроки проведения ЕТО трактора МТЗ-82

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ЕТО трактора МТЗ-82
3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 1

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№11
А. Выполнить ТО-2 трактора ДТ-75
Б. Алгоритм, сроки проведения ТО-2 трактора ДТ-75
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ТО-2 трактора ДТ-75
3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 1

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №12
А. Выполнить слесарные работы по ремонту облицовки трактора МТЗ-80
Б. Алгоритм, проведения слесарных работ по ремонту  облицовки трактора МТЗ-80

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения слесарных работ по ремонту  облицовки трактора МТЗ-80

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 1

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№13
А. Выполнить ТО системы питания трактора МТЗ-80
Б. Алгоритм, сроки проведения ТО системы питания трактора МТЗ-80

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ТО системы питания трактора МТЗ-80

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№1
А. Выполнить замену масла в системе двигателя МТЗ-80
Б. Алгоритм, замены масла системы двигателя МТЗ-80

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения замену масла в системе двигателя МТЗ-80
3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№2
А. Выполнить шиномонтажные работы переднего колеса трактора МТЗ-80
Б. Алгоритм, проведения шиномонтажных работ, ТБ

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения шиномонтажных работ переднего колеса
3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№3
А. Выполнить шиномонтажные работы заднего колеса МТЗ-80
Б. Алгоритм выполнения шиномонтажных работ заднего колеса МТЗ-80, ТБ

Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения шиномонтажных работ заднего колеса МТЗ-80

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№4
А. Выполнить зацепления и расцепления траков гусеницы трактора ДТ-75
Б. Алгоритм выполнения зацепления и расцепления траков гусеницы трактора ДТ-75, ТБ
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения зацепления и расцепления траков гусеницы

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№5
А. Выполнить регулировку натяжения траков гусеницы 
Б. Алгоритм выполнения натяжения траков гусеницы трактора ДТ-75, ТБ
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения натяжения траков гусеницы ДТ-75
3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №6
А. Выполнить удаление конденсата из топливного бака ДТ-75 
Б. Алгоритм удаления конденсата из топливного бака ДТ-75
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения удаления конденсата из топливного бака ДТ-75

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание:№7
А. Выставить угол зажигания на пусковом двигателе трактора ДТ-75
Б. Алгоритм установки зажигания на пусковых двигателях тракторов ДТ-75
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения установки зажигания на пусковых двигателях тракторов ДТ-75

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №8
А. Выставить регулировку выжимного подшипника сцепления трактора МТЗ-80
Б. Алгоритм установки зазора между выжимным подшипником и корзиной сцепления МТЗ-80
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения установки зазора между выжимным подшипником и корзиной сцепления МТЗ-80

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №9
А. Выставить замену масляного, центробежного фильтра, очистку фильтрующего элемента системы очистки воздуха с заменой масла в поддоне корпуса воздушного фильтра 
Б. Алгоритм выполнения технического обслуживания воздушного фильтра, центробежного фильтра
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения установки выполнения технического обслуживания воздушного фильтра, центробежного фильтра.
3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №10
А. Выполнить ЕТО двигателя трактора МТЗ-82
Б. Алгоритм выполнения ЕТО двигателя трактора МТЗ-82
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ЕТО двигателя трактора МТЗ-82

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №11
А. Выполнить слесарные операции по ремонту и ТО навесного оборудования трактора МТЗ-80 
Б. Алгоритм выполнения технического обслуживания навесного оборудования
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения установки выполнения технического обслуживания и ремонта навесного оборудования МТЗ-80

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №12
А. Выполнить слесарные операции по съему, ремонту крыльев передних колес трактора МТЗ-82 
Б. Алгоритм выполнения съема крыльев передних колес, с последующим их ремонтом и постановка на штатные места
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения установки выполнения слесарных операций по съему крыльев передних колес, ремонту и постановка на штатные места

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

Вариант № 2

Условия для выполнения задания: задание выполняется в мастерской на базе гаража филиала ТТТ.

Используемое оборудование: слесарный стол, тиски, подъемный механизм.

Используемый инвентарь: комплект слесарных инструментов(комплект гаечных ключей, приспособления для проведения возможных слесарных операций), обтирочный материал

Экзамен квалификационный: проводится в виде выполнения практического задания и устного ответа.

    Задание: №13
А. Выполнить ремонт муфты сцепления двигателя трактора МТЗ-80 
Б. Алгоритм выполнения ремонта муфты сцепления двигателя трактора МТЗ-80
Инструкция

1. Внимательно прочитайте вариант задания.

2. Выполните часть А варианта задания в присутствии членов комиссии. При этом отберите необходимый инвентарь для выполнения практической работы. Прокомментируйте каждый шаг выполнения ремонта муфты сцепления двигателя трактора МТЗ-80

3. Вы можете воспользоваться технологическими картами.

34

